|  | Pasteurisation | Stérilisation | Appertisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principe | Traitement thermique qui détruit, de manière plus ou moins totale, des éléments microbiens sous leurs formes végétatives –› Pasteurisation basse 30 min à 60-65°C –› Flash pasteurisation 15 sec à 2 min à 70-90°C | Traitement thermique · 121°C de 2 à 15 min · Stérilisation UHT à ultra haute T°C 150°C pendant quelques secondes |  | Conservation des aliments par la chaleur à l’abri de l’air Emploi combiné de 2 techniques : · Conditionnement étanche aux liquides, gaz, micro-organismes · Traitement thermique |
| Conséquences Nutritionnelles | - Qualités nutritionnelles préservées - Pertes de vitamines thermosensibles | - Perte importante de vitamines thermosensibles - Dénaturation des protéines - Perte de minéraux + vitamines par diffusion dans le liquide de couverture - Formation d’empois d’amidon Stérilisation UHT : - Perte moins importante de vitamines thermosensibles - Conservation des qualités nutritionnelles |  | - Perte importante de vitamines thermosensibles - Dénaturation des protéines - Perte de minéraux + vitamines par diffusion dans le liquide de couverture - Formation d’empois d’amidon |
| Conséquences Organoleptiques | … | - Ramollissement des fibres - Réaction de Maillard |  | - Ramollissement des fibres - Réaction de Maillard |
| Conséquences Microbiologiques | - Elimination + ou – totale des MO - Les spores résistent | - Elimination totale des MO, spores et enzymes |  | - Elimination totale des MO, spores et enzymes |
| Condition de Stockage | · + 4°C (réfrigéré) · DLC limitée, quelques jours | · Température ambiante, plusieurs mois |  | · Température ambiante, plusieurs années |