LABORATOIRE DE CHIMIE GENERALE
SEANCE N°2
LE CARACTERE AMPHOTERE DE L'ALUMINIUM

1. But

Nous devons prouver le caractère amphotère de l'aluminium

2. Principe

Dans un premier temps, nous allons déterminer le caractère métallique de l'aluminium grâce à la réaction: Métal + Acide -> Sel + H2

Et  dans un deuxième temps, le caractère non métallique de l'aluminium grâce à la réaction: 
Non Métal + Base + Eau -> Sel + H2

3. Manipulation

3.1. Schéma(s) annoté(s)

J le ferais au crayon :)

V1:	Eprouvette gradué de 250mL contenant de l'eau
R:	Récipient contenant de l'eau
T:	Tube coudé à dégagement servant à faire passer le gaz H2
B: 	Berlin fermé
F:	Solution contenant l'aluminium

3.2. Mode opératoire

-On étalonne V1
-On remplit le récipient R d'eau
-On remplie l'éprouvette a ras bord d'eau et on le retourne de le récipient R en faisant attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air
-On place le tube T dans la solution et l'autre extrémité dans l'éprouvette V1
-On découpe ± 25cm2 dans une feuille d'aluminium que l'on pèse
-On introduit l'aluminium dans le récipient F
-On verse ± 20mL de HCL 5M dans le récipient F
-On note le volume d'H2 recueilli et la T° dans le récipient R
-On effectue plusieurs fois la manipulation et ensuite on fait la même chose en remplaçant 20mL de HCL 5M par 20mL de NaOH

3.3. Equations

	Indiquer les équations équilibrées des réactions chimiques

3.4. Conditions expérimentales

P = mbar

3.5. Observations

-HCl et NaOH sont des solutions transparente
-Lorsque HCl ou NaOH entre en contact avec l'aluminium, des bulles se forme et la solution devient grisâtre.
-L'eau contenu dans l'éprouvette diminue
-L'aluminium disparait après quelques minutes
-Des bulles se forment dans le tube T

4. Résultats et calculs

HCl
  Test 1: Al=0,1290g. Résultats: 182ml d'H2. T°: 20°C
  Test2 : Al=0,1373g. Résultats:202ml d' H2. T°: 21°C
  Test3:  Al=0,1280g. Résultats:190ml d' H2. T°: 21°C

NaOH
  Test 1: Al=0,1196g. Résultats: 168ml d'H2. T°: 21°C
  Test2 : Al=0,1357g. Résultats:192ml d' H2. T°: 21°C
  Test3:  Al=0,1306g. Résultats:184ml d' H2. T°: 21°C

5. Interprétation

6. Conclusion

L'aluminium possèdes des caractère métallique et non métallique car il réagit avec le HCl et le NaOH. Il est donc amphotère.

7. Sécurité

8. Réponses aux questions

1. Comment identifier le gaz H2 contenu dans V1 ?
	En le faisant aboyé en approchant une flemme. Si il y a un aboiement, c'est qu'il y a du H.
2. Pourquoi l'action de HCl sur Al ne débute t'elle pas instantanément?
	Car HCl n'est pas en contact avec toutes les molécules de Al, c'est pour cela qu'on coupe en petit morceau l'aluminium, pour accélérer l'action de HCl sur Al.
3. En quelles unités faut-om exprimer T(H2), p et pH2O?
	T(H2) en Kelvin,  p et pH2O en Millibar
4. Quelle est la précision des valeurs de Vcorr. et de Vcn ?
	La précision est en mL car l'éprouvette était gradué en mL
5. Est-il important d'évaluer la masse de Al avec précision? Pourquoi?
	Non car la précision du calcul par la suite n'est pas précise au mg
6. Calculer la masse de NaOH mise en œuvre.
7. Montrer par le calcul que l'on utilise un excès de NaOH par rapport à la quantité de Al utilisée.
8. Déterminer l'épaisseur de la feuille d'aluminium utilisée en sachant que la masse volumique de Al vaut 2660kg/m³ à t° ordinaire.
	129/2660 = 0,048 cm³
	0,048/(6*6) = 0,0013cm
9.Le volume de NaOH est prélevé au moyen d'une éprouvette graduée, c'est-à-dire de manière peu précise. Cela entraîne-t-il une erreur? Justifier.
	Non car dans la formule il ne faut pas être précis pour calculer le nombre de moles.

10.	a. Exprimez le rapport: n(H2)/n(Al) en fonction des grandeurs fondamentales.
	b. A partir de cette formule, trouvez les différentes causes d'erreurs possibles.
	c. Comment ces causes influencent-elles le résultat?