الكمبيوتر :

يتجه تطور الحاسوب نحو جعل الحاسب أسرع و أقل ثمنا و قابليتها لتخزين البيانات أكثر. قبل وجود الحاسبات كان الإنسان يقوم بالعمليات الحسابية بنفسه و قد مر تطور الحاسوب بمراحل كثيرة و تطورات كبيرة حتى أصبح يستخدم في مجالات عدة مثل التعليم الاتصالات و غيرها.

: تاريخه

عام 1835م اخترع باباج أول حاسبة و سميت "الآلة التحليلية" كانت أجزاؤها كثيرة و كان من الصعب بناؤها بدقة و لم تعمل هذه الآلة أبدا. بدأ عصر الكمبيوتر الحديث عام 1944 م حيث اخترع المهندس "أيكن" أول كمبيوتر حديث كان اسمه "مارك" كان هذا الكمبيوتر كهربائيا ميكانيكيا و ليس إلكترونيا كان يقوم بعدة وظائف مثل تخزين البيانات يطبع المعلومات بالة كهربائية كان حجمه كبير كحجم صالة كبيرة.

أجيال الحاسب الآلي و أنواعها :

صنفت الكمبيوترات إلى أجيال كل جيل يقوم بشيء جديد و مطور على سابقه.

: (الجيل الأول (1951-1957

في الخمسينات تم إنتاج حاسوب (UNIVAC) كان يستخدم لجدولة الإحصاءات السكانية استخدم هذا الجيل الصمامات المفرغة التي هي أنابيب زجاجية مفرغة يمكن أن توقف أو تمرر التيار الكهربائي دون الحاجة إلى محول ميكانيكي. كانت كبيرة الحجم ثقيلة الوزن سرعتها بطيئة تحتاج لتسخين قبل عملها "تستهلك مقدار كبير من الطاقة الكهربائية كانت تستخدم لغة الآلة حيث تكون التعليمات للحاسب على شكل سلسلة من الأرقام  كانت معقدة.

الوحدات الرئيسة التي يتألف منها هذا الجيل :

1- وحدة الحساب والمنطق .

2- وحدة التحكم .

3- الذاكرة الرئيسية .

مجموعة من المسجلات العامة يتكون من :  -4

المراكم (AC)-

مسجل حاصل الضرب والقسمة (MQ)-

مسجل البيانات (DR)-

مسجل العنوان (AR)-

عداد البرنامج (PC)-

IBR-

IR-

. وحدة الإخراج -5

شكل المعلومات

تعتبر الوحدة الاساسية للمعلومات هي الكلمه (word) وتكون مؤلفه من 40 خليه ثنائية ؛ يمكن تبادلها بين وحدة المعالجة المركزيه (CPU) والذاكرة الرئيسية (M.M) في لحظة زمنية محددة.وبعد ذلك يتم تخزين الكلمات في الذاكرة الرئيسية تحت عناوين محددة حيث تستطيع الذاكرة الرئيسية 4096 كلمة (212) ، وذلك لان عدد الخطوط المخصصة للعنوان (12) .

-- تقسم المعلومات المخزنة في الذاكرة الرئيسية إلى قسمين :

المعاملات :هي قيم رقمية يتم تمثيلها في الذاكرة باستخدام كلمة كاملة ،ويتم حجز الخانة في اقصى اليسار للإشارة

التعليمات :يتم تخزين تعليمين في الموقع الواحد ؛لكل تعليمية 20 خانة ثنائية

الجيل الثاني (1959-1965) :

استبدلت في هذا الجيل الصمامات المفرغة بالترانزستورات التي هي أصغر في الحجم و أطول عمرا و تستهلك طاقة و حرارة أقل كثيرا من الصمامات المفرغة

الترانستور: هو عبارة عن عنصر يسمح بمرور الطاقة الكهربائية في اتجاه معين، بينما يعمل في الوقت نفسه على وقف تدفق الطاقة الكهربائية في الاتجاه الآخر.

استخدمت أيضا ذاكرة الأقراص الممغنطة كوسيلة للتخزين و هي ذات قدرة تخزينية عالية.

واستخدمت في هذا الجيل لغات البرمجة ذات المستوى العالي بدلاً من اللغات الرمزية ولغة الآلة في برمجة الحواسيب . هذا وتم تخصيص معالجات خاصة للأشراف على عمليات الإدخال والإخراج.

،إضافةً لذلك تمت إضافة بعض المسجلات التي تقوم بالعمليات الحسابية على الأرقام الممثلة بالفاصلة العشرية.

شكل البيانات :

وكما في الجيل الأول تعتبر الكلمة هي الوحدة الاساسية للمعلومات ؛حيث يتم تنظيم المعلومات في كلمات بطول 36 خلية ثنائية حيث يتم تخزين هذه الكلمات في مواقع في الذاكرة (215).

--اقتصر استخدام الحاسب الآلي في هذه الفترة على الجامعات و المنظمات الحكومية و الأعمال التجارية و لم يكن شائع الاستخدام.

الجيل الثالث (1965-1970

تطورت الحاسبات في هذا الجيل حيث تم صنع الدوائر الكهربائية المتكاملة المصنوعة من رقائق السيلكون و هي عبارة عن مواد شبه موصلة نقية يتم إضافة شوائب إليها بطريقة معينة ودقيقة للغاية بحيث ينتج عن ذلك تكون مكثفات وترانزستورات ومقاومات وبقية عناصر الدوائر المتكاملة.

مكونات هذا الجيل :

1-الذاكرة الرئيسية

1-وحدة التحكم بالذاكرة3-وحدة المعالجة المركزية

اشكال البيانات :

هنا تم إستخدام البايت كوحدة بيانات  يمكن تخزينه في موقع من مواقع الذاكرة ومعالجتها عند الحاجة ، ويمكن تمثيل الكلمة ب 4 بايت.

مميزاتها :

خفيفة الوزن صغيرة الحجم قليلة الثمن عيوبها :

- لا يمكن فصل مكوناتها عن بعضها بعد تصنيعها.

. لا يمكن إصلاحها إذا تعطلت -

الجيل الرابع (1970-1980

استخدم هذا الجيل الدوائر المتكاملة واستخدم الشرائح الدقيقة والمعالجات الدقيقة المعالجات الدقيقة : شريحة تحتوي أكثر من 1000 ترانزيستور في مساحة صغيرة جداً من السيلكون.

ظهر في هذا الجيل :

ROM & RAM

كما ظهر الكمبيوتر الشخصي مميزاته

صغيرة الحجم - زيادة السرعة - سعة الذاكرة كبيرة - قلة التكلفة

هذا واصبحت السرعة تقاس بملايين العمليات في الثانية الواحدة

الجيل الخامس :

وظهر بداية الثمانيات من القرن العشرين , ولازالت حواسيب هذا

الجيل قيد لتطوير والتحسين.

أهم خصائص حواسيب هذا الجيل ما يأتي :

-عالية الذكاء المسمى بالذكاء الاصطناعي والذي من الممكن ان يحاكي الذكاء الانساني

-فعالية التعبير والحوار التي ستمكنها من الحوار مع الانسان , حيث عمل اليابانيون هذا النموذج

-فعالية اتخاذ القرار بناء على المعطيات المتوافرة

-قدرتها على فهم المدخلات المحكية والمكتوبة والمرسومة

-قدرتها على التعامل مع لغات برمجية قريبة جداً من لغة فورتران