Site de Compiègne                                                                                                                              Edité le 14/11/2013

Site de Compiègne                                                                                                                              Edité le 14/11/2013

LIVRET D’AIDE AUX REGLAGES

LIGNE SACHETS

Unité de Conditionnement

SOMMAIRE

I—réglages

1) Dosage 	p.

2) Découpe complexe	p.

3) Scellage	p.

4) Arbre à pinces, dépose des sachets	p.

5) Empileurs	p.

6) Rattrapage complexe 	p.

II– Diagnostic

1) Diagnostics e ensacheuse	p.

2) Diagnostics scelleur	p.

Aide aux diagnostics	p.

SOMMAIRE

I—réglages

Conditionneuse à sachets RG	p.4

La trémie	p.5

1) Dosage 	p.6

Dosage sachets	p.

A) Vérification vanne papillon 	p.8

1) LS1	p.

2) LS2	p.

B) Course des vis	p.

C) Entrainement des vis	p.

D) Pression dans boite de dosage et ensemble filtre  et mélangeur	p.

2) Découpe complexe	p.

A) Découpe séparation complexe (Lx)	p

B) Lame découpe complexe (Tx)	p.

3) Scellage	p.

A) Positionnement scelleur fixe et mobile	p.

B) Réglage des tasseurs	p.

C) Réglage de compression des scelleurs	p.

D) Réglage du couteau	p.

E) Guide supérieur complexe	p.

4) Arbre à pince, dépose des sachets	p.

A) Réglage bielle de position arbre à pince et Cam d’ouverture des pinces	p.

5) Empileur	p.

A) 0 mécanique et électrique	p.

6) Rattrapage complexe 	p.

La machine est alimentée pour de la poudre Le rôle de l’ensacheuse est de conditionner de la poudre avec un dosage précis  sous forme de sachet étanche avec un format prédéfinis.

Conditionneuse à sachets RG

Alimentation poudre

Dosage des sachets

Mise en forme sachet

Trémie

Circuit d’alimentation en poudre de l’ensacheuse

Tamiseur poudre  pour fluidifier la poudre

Cuve d’alimentation poudre

Chaine de transport des sachets  vers l’encartonneuse avec trappe d’éjection

Aspect final : sachet avec un format définit, étanche et avec une quantité de poudre identique.

Trémie d’aspiration poudre composé d’un tuyau relier à une pompe à vide, d’un deuxième tuyau d’arrivée poudre, d’un ensemble distributeur de commande des 2  vannes papillon et d’un système de filtre et de dé –colmatage + roue à aube.

Boite de dosage, composée d’une cellule de contrôle de présence poudre, d’un malaxeur pour aéré la poudre et de l’ensemble vis, fourreaux et cuillères. Cet ensemble, traverse les deux feuilles de complexe qui sont découpés au format du sachet en longitudinal  puis scellé pour l’ étanchéité. Lors de la derniere phase de scellage une dernière découpe longitudinale vient définir la taille du sachet avant d’être déposé sur la chaine de transport par les pinces prise sachet.

Cylindre d’arrivée poudre. Couloirs vibrants avec cellule de présence poudre et de commande roue à aube.

Distributeur de commande ouverture et fermeture des vannes

LA TREMIE

Cellule présence poudre

Tuyau et vanne d’arrivée poudre

Vanne d’ouverture et de fermeture vanne papillon (DN 100)

- Dosage

- Vérification vanne papillon

A.1) LS1

Vérifier l’étanchéité.

Appliquer MO CERAM

Joint

Vanne

Moteur d’entrainement des vis

Filtre évent

Cellule de contrôle bourrage vis de dosage

Ensemble d’entrainement arbre cannelé

Boîte de dosage/ Malaxeur

Cellule présence produit

Fourreaux + vis et cuillères

Roue à aube

DOSAGE SACHETS

Cellule fin de cuve

Trémie vibrante

- Lorsque la boite de dosage est vide, la cellule présence produit enclenche la mise en route de la roue à aube.

- Quand il n’y a plus de poudre dans la roue à aube, la cellule de présence produit va commander l’aspiration de la poudre.

- Une fois la trémie vide la cellule de présence produit envoi un appel. La poudre sera acheminée de la cuve vers la trémie grâce aux tuyaux.

Cuve

- Dosage

- Course des vis

Réglage course des vis

Ouvrir les cuillères manuellement. (Voir Mo ci-contre)

Pour effectuer ce réglage :

Positionner la tête en position haute

Puis utiliser les vis de butée (photo ci-dessous) pour positionner les vis à ras des fourreaux.

2

1

Le bon positionnement des vis est celui schématisé ci-contre :

2

1

Mode opératoire ouverture des cuillères

- Mettre la machine à l’arrêt en appuyant  sur le bouton rouge sur  le pupitre

- Appuyer sur le bouton commande machine (13) qui se situe sur l’écran

- Une fois sur la page commande machine appuyé sur la flèche pour monter l’ensemble tête de dosage

Une fois l’ensemble de la tête de dosage remonté, la faire pivoter comme ci-dessous :

Ouvrir les cuillères en poussant vers la droite le levier support bielle de commande ouverture des cuillères

- Dosage

- Course des vis

H= Levage à vis de dosage

Pour calculer le bon positionnement du vérin sur la graduation, effectuez le calcul de densité de poudre ci-dessous :

H = V*4*(360°-a°)/D²*Pi*360°

| Levage à vis de dosage | H | mm |
| --- | --- | --- |
| Dosage d’ensemble | V | mm3 |
| Diamètre de la vis | D | 6.35 mm |
| Angle du disque de came | a | 110° |
| Cycle de la machine | 360° |  |

La valeur H correspond à la hauteur de levage de vis de dosage, son résultat va nous permettre de trouver la bonne position de la graduation support vérin.

La valeur a correspond à l’angle du disque de came.

250°, entouré en rouge, correspond à la formule :

360°-110° donc a=110°.

La valeur V (dosage d’ensemble), entouré en bleu,  correspond à la quantité d’un sachet x1000, pour obtenir la valeur en mm3 (Exemple : 1.4mlx1000=1400mm3divisé par le nombre de sachets utilisés.

(Par exemple : 1400mm3/4=350)

Pour trouver la valeur D (diamètre de la vis), se référer au tableau entouré en orange.

La valeur entourée en noir correspond à D².

La valeur entourée en violet correspond au chiffre PI soit 3.14

- Dosage

- Course des vis

Dernière étape faire descendre la tête de dosage doucement pour venir en contact en position n°3 des galets sur le côté gauche.

Si le décalage lors de l’alignement est trop important, ajuster en réglant la course du vérin n°2

Vérification de la rotation des vis.

Vérification contrainte mécanique de l’ensemble.

Faire tourner manuellement chaque vis de la boite de dosage pour vérifier s’il y’a un éventuel dur mécanique (ex : Roulement grippé).

En cas de doute demander de contrôler la rotation de chaque moteur par  la maintenance et/ou Q2i.

Vérification

- Dosage

- Entrainement des vis

- Dosage

- Pression boite de dosage et ensemble filtre

Pression à 0.4 bar

REGLAGE MALAXEUR

Faire tourner le malaxeur et vérifier qu’il ne soit pas en contact avec la vis.

- Découpe complexe

- Découpe séparation complexe

………………...

Il est très important que ces deux masses soient correctes. A chaque fois qu’on déplace la molette on doit l’ajuster correctement comme sur le schéma.

Couteau longitudinaux

- Découpe complexe

B) Lame découpe complexe  (Lx)

Très important : Ces deux masses doivent être correctes.

Chaque fois que l’on déplace la molette on doit l’ajuster correctement comme sur le dessin ci-contre

Le calibrage de réglage A sert à ajuster les positions des couteaux sur le rouleau. La distance (W-V) est la distance entre le roulement à billes et le premier couteau.

L’ajustement des lames peut s’effectuer avec le support dédié

- Scellage

- Positionnement scelleurs fixes et mobiles

Vis de réglage latérale d’un scelleur mobile

- Scellage

B) Réglage des tasseurs

- Scellage

C) Réglage de compression des scelleurs

- Remonter les scelleurs sur la machine

- Prendre la côte de la mâchoire de scellage gauche et droite en positions scelleurs ouverts

- Tourner à l’aide du volant pour fermer les scelleurs avec le complexe (la position de fermeture se situant avec le genou droit)

4- Contrôler à nouveau les côtes des mâchoires de scellage gauche et droit avec la valeur d’écrasement

Exemple du bon réglage :

Position ouvert 74mm gauche et droite

Position fermée 73.5mm gauche et droite

C’est-à-dire 0.5mm de compression

- Scellage

- Réglage du couteau (Tx)

5. Mâchoire de blocage couteau

4. Excentrique de réglage position couteau

3. Support principale

2. Couteau

- Vis de serrage

Vis à utiliser pour effectuer le réglage du couteau. Au préalable mettre la machine à 80° puis faire ressortir le couteau selon la valeur x.

Mettre à fleur le creux de la lame

- Scellage

- Guide supérieur complexe

L’usage de ses  guides est de préformer le complexe lors de son positionnement dans les mâchoires de scellage. L’évacuation d’air influe  sur l’aspect des sachets. Ajuster selon le besoin.

Guide complexe

- Réglage prise sachets

Position sur arbre d’entrainement (pignon)

IMPORTANT : Le réglage doit s’effectuer de la façon suivante :

- Mettre en position les pinces sur les sachets (photo ci-dessus) à l’aide du volant. Elles doivent mordre le sachet sur 1 mm car en marche machine l’amplitude du mouvement est accentué

2- Régler bielle d’ouverture pince

- Régler bielle de positionnement pince

1mm

Pour réaliser le 0 elec positionner l’ascenseur en position haut. Restez appuyer 3sec. Puis positionner manuellement à 120.

- Empileur

- 0 mécanique et électrique

Sur la supervision machine aller sur la page « codeur angulaire ascenseur »

Surveillance position en haut et en bas

Surveillance différence de position durant marche

Amplification Kp

Position angulaire ascenseur position final en haut

Nombre de ligne

Codeur angulaire ascenseur position final en bas

1

- Rattrapage complexe

2

3

1

2

La graduation correspond au format du sachet. En cas de problème de rattrapage, réduire ou augmenter la longueur d’1 mm

Ensemble de commande d’étirage film

3

Film avec marque de centrage

Cellule de contrôle de contrôle spot

II—Diagnostics

- Problème ensacheuse	p.

A) Problème de dosage	p.

A.1) Sur une piste 	p.

A.1.1) Solutions	p.

A.2) Sur toutes les pistes	p.

B) Problèmes aspirations	p.

C) Appel poudre	p.

- Problème scelleur	p.

- Problème encartonneuse	p.

A) Empilage	p.

B) Problème collage étuis	p.

A.1) Rappel Protection	p.

- Aide aux diagnostics	p.

Alimentation du produit, agitateur

Le moteur pour l’agitateur

Le détecteur de surveillance si l’agitateur marche ou non

Le roulement à billes

Les roulements à billes sont équipés avec l’air de nettoyage filtré en pénétrant de la poudre dans les billes

8

11

2

7

12

1

3

4

9

5

6

10

Partie fermeture

1. Couteaux longitudinaux

2. Rouleaux de scellage

3. Scellage transversal

4. Couteau transversal

5. Pinces pivotantes

Alimentation des sachets

6. Chaine d’entraineurs

7. Balances (option)

8. Rejection

9. Station égalisation

10. Empilage

11. Chaîne à godets

12. Introduction de la pile

| Diagnostics | Causes | Solutions |
| --- | --- | --- |
| Détection présence produit | Pas de produit | Vérifier l’état de la cellule (voir page 28/29) |
| Ouverture des cuillères | Encrassement | Nettoyer les cuillères |
|  | Mauvais positionnement des cuillères | Ajustement des cuillères |
|  | Usure |  |
| Aspect de la vis | Concentricité | Vérification sur le marbre |
| Entrainement de la vis | Moteur | Demande de contrôle par Q2i |
|  | Pignon |  |
| Positionnement de la vis | Hauteur | Calcul de la densité de poudre Vérifier et régler la hauteur des vises (Voir MO) |
| Vérification malaxeur | Mauvais positionnement | Vis de fixation positionnement des mélangeurs par rapport aux vis. Vérifier la bonne rotation, l’état des roulements, les pignons et le roulement |
|  | Entrainement | Vérifier l’entrainement du moteur |
|  | Roulement |  |
| Ensemble des joints d’étanchéité sur boite de dosage | Usure des joints | Changer les joints |
|  | Pression dans boite de dosage | Vérifier le manomètre de pressions côté gauche boite de dosage (2.5bar) |

- Problème ensacheuse

- Problème de dosage

A.1) Sur 1 piste

| Diagnostics | Causes | Solutions |
| --- | --- | --- |
| Vérifier le jeu de vis attitré à la bonne machine | Jeu de vis non conforme à la machine | Vérifier me jeu de vis attitré à la bonne machine |
| Vérifier l’ensemble des joints d’étanchéité de la ligne |  | Vérifier l’ensemble des joints d’étanchéité de la ligne |
| Vérifier le filtre |  | Vérifier le filtre |
| Vérifier l’aspect du joint de la vanne papillon |  | Voir mode opératoire + P.30 |
| Pression sur boite de dosage |  |  |
| Course de vis |  |  |
| Qualité de la poudre |  |  |

- Problème ensacheuse

- Problème de dosage

A.2) Sur toutes les pistes :

- Problème ensacheuse

- Problème aspirations

| Diagnostics | Causes | Solutions |
| --- | --- | --- |
| Vérifier les joints et tuyaux de la ligne |  | Vérifier les joints et tuyaux de la ligne |
| Cellule d’appel poudre |  |  |
| Vérifier l’aspect du joint et tuyaux de la pompe à vide |  |  |

- Problème ensacheuse

- Appel poudre

| Diagnostics | Causes | Solutions |
| --- | --- | --- |
| Vérifier m’ensemble des joints et flexibles de la ligne |  |  |
| Cellule d’appel |  |  |

Présence poudre

Etat de la cellule : Allumée

Présence poudre

Etat de la cellule : Eteinte

- Détection présence produit

- Réglage cellule présence produit

- LS 1

- Détection présence produit

- Réglage cellule présence produit

- LS 2

Présence produit

Etat de la cellule : Eteinte

Trace d’usure sur le joint

Démonter l’ensemble pour vérifier l’aspect du joint pour constater une usure

Ex : Photo ci-dessus

- Dosage

- Vérification vanne papillon

- Problème scelleur

- Problème encartonneuse

- Empilage

1. Choisir le groupe souhaité

2. La page désirée apparait

3. Continuer

4. La page désirée apparait

5. Placer l’empileur à l’aide du curseur sur le point supérieur de l’unité

6. Mémoriser cette valeur en tenant la touche appuyée jusqu’à ce que cette valeur soit chargée.

7. Placer l’empileur à l’aide du curseur sur le point inférieur de l’unité

8. Mémoriser cette valeur en tenant la touche appuyée jusqu’à ce que cette valeur soit chargée

9. Contrôler les ajustements

- Problème encartonneuse

- Problème collage étuis

A.1) Rappel protection

III- Aide aux Diagnostics

BOSCH

DIAGNOSTIQUE SYSTEMATIQUE

- Description du dérangement

QUOI : Qu’est-ce qui diffère de l’état normal ?

 à quel objet ?

 Comment le dérangement se manifeste-t-il ?

OU : le dérangement se manifeste-t-il ?

 à l’objet concerné

 à la machine

 sur d’autres machines

QUAND : le dérangement se manifeste-t-il ?

 quand s’est-il manifesté pour la première fois ?

 combien de fois depuis la première observation ?

 à quel rythme (rare, régulier, constant)

COMBIEN

 d’objets sont-ils affectés ?

 Étendue du dérangement ?

 tendance  (croissante, décroissante ?)

- Modifications

QUAND et QUELLE modification s’est-elle produite ? (voir liste de contrôle au verso)

- Causes possibles

Liste de toutes les causes qui peuvent être à la  base du dérangement observé, compte tenu :

- Des modifications observées

- De l’expérience personnelle et

- Des connaissances professionnelles

- Cause probable

Comparer chaque cause possible avec la description du dérangement. Laquelle de ces causes ? Est-elle logique  sur la description ?

- Preuve

Comment puis-je prouver (de façon évidente/simple) que la cause la plus probable est aussi la cause effective ?

BOSCH

Liste de contrôle des modifications qui peuvent avoir eu lieu.

Des modifications ont-elles été apportées ou observées à :

Réglage de base

Pièces réglables

Pièces interchangeables

Eléments électriques

Eléments pneumatiques

 personnel chargé de la conduite de la machine

 Personnel d’entretien

 installations qui précèdent ou font suite à la machine

 Atelier, bâtiments, etc.

 Réparé

 Modifié

 Enlevé

 Remplacé

 Ajouté

 Echangé

 Installé

 Nettoyé

6. Quand et quoi a-t-il été :

5.	A l’environnement

4.	Au personnel

3. 	Au matériau d’emballage/ aux adhésifs, etc.

2.	 Au produit/ à la composition ou à l’élaboration du produit

- La machine