8 Septembre 2014

AQUA LUNG
2340 Cousteau Court
CA 92081, Vista
USA

Marie Jolly, IFIE 2015

Rapport Technique Stage assistant Ingénieur M1

Du 5 Mai au 29 Août 2014

Design structurel d’un test de résistance pour les gilets de plongée sous-marine

&

Matériaux : révision de la classification et création d’un essai de compression pour les mousses néoprènes

Sous la direction de Gérard Bernhart, tuteur école, et Eric Thorstenson, maître de stage

# Remerciements

Tout d’abord, je tiens à remercier ma camarade de la promotion supérieure Marie PERAY qui m’a permis de contacter Eric THORSTENSON, Directeur du département Ingénierie et Recherche & Développement d’AQUA LUNG aux Etats-Unis.

Je remercie également Eric THORESTENSON, mon maître de stage, et Ramona POWELL, directrice des Ressources Humaines, pour m’avoir accueillie dans leur structure et guidée dans mes démarches d’obtention de Visa et pour m’avoir suivie durant ce stage.

Je remercie toute l’équipe du département Recherche et Développement d’AQUA LUNG Amercica pour leur aide et leur disponibilité, David SULLIVAN, Jonathan SOUDER et Edward SZOSTAK,   ainsi que les techniciens de ce service, Robbert BRUINS, Jeff VERRYP, Glen KEITH, Todd ANDERSON, Shawn HAIGTH, Patty YATES, Curtis MACFARLANE, Rosa SANCHEZ, Olivia ANDRADE, Lisa GLOSSINGER et Fredi LOPEZ.

Je remercie aussi tous les autres employés d’AQUA LUNG pour m’avoir intégrée dans la « famille AQUA LUNG » et pour m’avoir fait découvrir leurs loisirs. A ce titre, je remercie tout particulièrement Steve REILY et DJ STRONG, collègues et instructeurs de plongée, pour m’avoir fait passer ma certification de plongée sous-marine durant leur temps libre dans la structure AQUA LUNG.

Je remercie tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de mon séjour en Californie, et tout spécialement Yolanda et John EVANSEN pour leur hébergement et leur accueil chaleureux pendant ces quatre mois.

Enfin, je remercie mon tuteur école Gérard BERNHART pour son suivi et sa disponibilité tout au long de ces quatre mois.

# Résumés

Version française :

Durant ce stage, j'ai été en charge de plusieurs projets. Le principal consistait à établir une configuration plus performante pour une machine de tests pour gilets de stabilisation (gilet de plongée). Ces tests ont pour but d'étudier le vieillissement des matériaux utilisés pour cet équipement en les soumettant à des cycles de lavage avec une eau riche en chlore et d'exposition prolongée aux UV de manière alternée. Afin de mener à bien cette mission, j'ai dû m'appuyer sur les rapports précédemment établis à propos de la machine (Design et rédaction du protocole), les problèmes rencontrés par les utilisateurs et les attentes en termes d'aspect et de performance de l'équipe de R&D.

Parallèlement, j'ai pu travailler sur d'autres projets concernant l'amélioration qualité de la gamme proposée par AQUA LUNG ou l'optimisation du design de certaines pièces :

- Élaboration d'une structure d'une base de données matériaux en accord avec les résultats des tests

- Amélioration du prototype d’un appareil permettant de tester la souplesse des sangles

- Cotations et dimensionnement sur des dessins techniques

- Élaboration de protocoles de test sur la gamme de matériaux Néoprène afin de satisfaire les exigences du marché européen

Version anglaise :

My internship mission was divided in several projects I had to lead. Designing a better configuration for improving a Buoyancy Compensator testing device was the main one. Those tests aim to study the materials behavior under real environmental conditions, like sun exposure or wash with salt and chlorine. In order to succeed in this mission, I read former reports which contain data about protocol of running or former information about why this design had been chosen. In addition, I had to identify the current problems causes and what the R&D team was expecting in terms of performances.

In the same time, I was able to work on projects which concern quality enhancement of a product line and design parts optimization:

- Create a materials database which can group every test results in order to be able to find them quick before materials meetings

- Prototype of a buckle testing device to improve

- Smart dimensioning on parts

- Test protocol elaboration for the neoprene materials according to the CE qualifications

# Sommaire

Remerciements	2

Résumés	3

Sommaire	4

Table des illustrations	6

I.	Introduction	7

II.	Contexte du stage	8

A.	Présentation d’AQUA LUNG	8

B.	Présentation du département Recherche & Développement	10

III.	Ma mission pendant le stage	11

A.	Projet principal : Amélioration de la configuration d’un test de résistance aux conditions d’utilisation des gilets de plongée sous-marine	11

1.	Présentation du projet dans le contexte de l’entreprise	11

2.	Méthodologie pour mener le projet	13

3.	Travail réalise	14

4.	Resultats	20

5.	Analyse et conclusion	22

B.	Projet secondaire 1 : création d’un protocole de classification des matériaux utilisés par AQUA LUNG et comparaison de performances	23

1.	Presentation du projet dans le contexte de l’entreprise	23

2.	Objectifs et livrables	23

3.	Travail réalisé	24

4.	Analyse des resultats et conclusion	25

C.	Projet secondaire 2 : Elaboration d’un protocole de test de compression pour les mousses néoprènes	25

1.	Presentation du projet dans le contexte de l’entreprise	25

2.	Objectifs et livrables	25

D.	Methodologie pour mener le projet	26

E.	travail realise	26

1.	Recherches sur les standards CE	26

2.	Caracterisation du test de compression	26

IV.	Work results	Error! Bookmark not defined.

V.	Analyze and conclusion	Error! Bookmark not defined.

VI.	Capitalisation de connaissances et bilan du stage	30

A.	Bilan professionnel	30

1.	Connaissances et expériences	30

2.	Capacités développées	30

B.	Bilan personnel	31

1.	Introspection	31

2.	Enrichissement personnel et pour l’entreprise	32

C.	Apports et évolutions pour mon projet professionnel	32

VII.	Conclusions	34

VIII.	Bibliographie	34

IX.	Annexes	Error! Bookmark not defined.

1.	Filling out	53

# Table des illustrations

Figure 1 : Logo et devise d'AQUA LUNG	8

Figure 2 : Acquisitions d'AQUA LUNG depuis 1946	8

Figure 3 : Gilet de plongée sous-marine, ou gilet de flottaison/stabilisation	11

Figure 4 : Test lavage chimique et uv actuels	11

Figure 5 : Composants de la chambre de simulation de conditions reelles	12

Figure 6 : Strucure du contenant UV place a l'interieur de la bassine	13

Figure 7 : Identification des problemes sur le contenant UV en Plexiglas	14

Figure 8 : Longueur d'onde cible pour une transmittance maximale dans les UV (en violet)	15

Figure 9 : Construction du contenant : pose de la grille de soutien	15

Figure 10 : Hublot d'avion aux coins ronds et a la structure sandwich	17

Figure 11 ; Schema electrique simplifie du panneau UV	17

Figure 12 ; Design et construction du nouveau panneau UV	18

Figure 13 : Immersion complete des gilets de flottaison dans le bain chimique grace au dimmensionnement du systeme de pendaison	18

Figure 15 ; Dimensionnement du Pro LT	18

Figure 14 : Bande de controle tissee	18

Figure 16 : Spacer dimmensionne pour maintenir le bas du contenant en place	19

Figure 17 ; table of coefficient alpha and beta	47

# Introduction

Actuellement dans la filière Ingénierie des Matériaux Avancés et Structures dispensée par l'école des Mines d'Albi, j’ai effectué un stage assistant ingénieur entre le 5 mai et le 30 aout 2014 chez AQUA LUNG, filiale du groupe français Air Liquide. Cette entreprise basée en Californie fabrique des équipements pour la plongée sous-marine, les loisirs aquatiques et l’armée américaine.

Mes loisirs ont toujours été orientés vers le sport en compétition, j’ai notamment pratiqué la natation et l’athlétisme à un niveau national pendant plus de 10 ans. Aussi, je suis consciente de l’impact du choix des matériaux et des études de conception dans l’amélioration des performances. Souhaitant m’orienter vers l’industrie aéronautique, j’ai néanmoins voulu expérimenter un autre domaine proche par l’étude, la conception et l’amélioration qualité qu’est l’équipement sportif. Par ailleurs, par ma pratique intensive du sport, j’ai pendant très longtemps voulu travailler dans l’industrie du sport. Ce stage dans le département Recherche et Développement m’a donc permis de satisfaire ces deux souhaits.

Durant ma mission de 4 mois, j’ai eu plusieurs missions axées sur la conception, le design et l’amélioration des produits manufacturés par AQUA LUNG America . La principale consistait à analyser, réparer et améliorer une machine de test simulant des conditions réelles d’utilisation de gilets de flottaison. En parallèle, j’ai mené des projets auxiliaires concernant l’amélioration des matériaux utilisés par l’entreprise.

# Contexte du stage

## Présentation d’AQUA LUNG

Figure 1 : Logo et devise d'AQUA LUNG

En 1943, le célèbre commandant Jacques-Yves COUSTEAU et Emile GAGNAN mettent au point le détendeur « AQUA LUNG ».  Cette invention permet l’accès facilité à la plongée sous-marine et l’exploration des fonds marins. Afin de commercialiser ce produit à fort potentiel, Cousteau fonde AQUA LUNG.

Depuis 1946 , AQUA LUNG est une filiale de Air Liquide, cotée dans le CAC 40 et première société distributrice en gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement. AQUA LUNG est aujourd’hui le leader mondial dans l’industrie des sports nautiques. Présente dans dix pays et trois états des Etats-Unis, l’entreprise possède actuellement plus de 80 distributeurs à travers le monde. L’entreprise compte plus de 1000 employés à travers le monde, répartis entre les Etats-Unis, le Mexique, le Canada, l’Angleterre, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, le Japon et l’Egypte.

Environ 200 employés travaillent sur Le site de Vista en Californie. On y fabrique surtout les gilets de flottaison ainsi que les combinaisons de plongée commercialisés sous la marque AQUA LUNG. C’est aussi l’adresse du siège social : 2340 Cousteau Court, CA 92081, Vista, USA.

Actuellement, DON Rockwell est à la tête de la société. Un organigramme détaillé est disponible en Annexe 1.  La plupart de ces employés sont eux-mêmes des pratiquants réguliers de plongée, ce qui représente un gros atout pour la conception et l’amélioration produit.

Depuis sa création, son activité s’est largement diversifiée, notamment par de nombreux partenariats et acquisitions avec des marques de plongée ou de sports aquatiques.

Figure 2 : Acquisitions d'AQUA LUNG depuis 1946

## Présentation du département Recherche & Développement

J’ai effectué mon stage dans le département de Recherche et Développement. Eric THORSTENSON, mon maître de stage, dirige ce service. Le département est constitué de 4 ingénieurs spécialisés en matériaux ou design, et 10 techniciens. Bien que les ingénieurs possèdent un domaine de prédilection, la petite taille de l’entreprise les oblige souvent à être polyvalents. Le détail de l’organisation de ce département est présent en Annexe 2.

La configuration en « open space » permet une communication rapide et facilitée, nécessaire au travail d’équipe, tout en offrant la possibilité de travailler seul. Tous les mardis matins, une réunion du département est planifiée. Elle a pour but de situer le travail de chacun des collaborateurs mais aussi d’échanger des idées sur des projets concernant plusieurs personnes. A cela s’ajoute des réunions hebdomadaires par domaines de spécialisation : dessins, conception, matériaux. Celles-ci permettent de s’accorder sur les avancées techniques, le partage de données, ou sur l’utilisation de logiciels concernés.

La mission du département est avant tout de promouvoir l’innovation sur les équipements techniques, plus précisément les gilets de stabilisation. Il a notamment à sa disposition un laboratoire permettant d’effectuer de nombreux tests sur les produits conçus : lavage, exposition UV, compression, traction, résistance aux produits chimiques, appareils spécifiques aux sangles ou aux coutures... L’acquisition d’imprimantes 3D il y a 8 ans fut certainement la plus grande avancée concernant la conception des prototypes de pièces. Néanmoins, pour certaines configurations, le département ne pourrait se passer de Fredi, technicien qui fabrique les pièces en métal ou en matériaux rigides à partir des dessins techniques de l’équipe de dessinateurs industriels.

# Ma mission pendant le stage

Dans la continuité du travail des stagiaires précédents, mon tuteur de stage m’a confié un projet principal consistant en l’amélioration d’un test de vieillissement des matériaux de gilets de stabilisation en conditions réelles. J’avais le rôle de chef de projet et de maître d’ouvrage. Parallèlement, j’ai dû mener des projets secondaires concernant l’amélioration du traitement des données matériaux ou le design de pièces sur logiciel de conception. Pour tous ces projets, j’ai travaillé à chaque fois avec une équipe différente du département Recherche & Développement.

Afin de m’organiser dans le temps, j’ai commencé par résumer chacun des projets dans un tableau de synthèse, disponible en Annexe 3, puis après avoir discuté avec chaque équipe sur les objectifs des différentes missions, j’ai élaboré un diagramme de Gantt, disponible en Annexe 4, fonctionnant en temps réel pour m’aider à maintenir mes délais sur les sous-tâches.

## Projet principal : Amélioration de la configuration d’un test de résistance aux conditions d’utilisation des gilets de plongée sous-marine

### Présentation du projet dans le contexte de l’entreprise

#### Description

Figure 3 : Gilet de plongée sous-marine, ou gilet de flottaison/stabilisation

Equipement indispensable au plongeur, le gilet de stabilisation ou gilet de flottaison permet d’attacher et de fixer la bouteille d’oxygène dans son dos, mais surtout de maîtriser sa flottabilité en ajoutant ou en enlevant l’air contenu dans ses parois par différentes valves. L’utilisation de ces gilets est souvent faite dans des milieux riches en chlore ou en sel (piscine ou mer). Ils sont généralement soumis à une exposition UV prolongée et restent humides longtemps. Afin de choisir les matériaux les plus performants en termes de décoloration et de résistance, l’équipe de R&D a mis au point une machine permettant de tester deux gilets simultanément sous des cycles alternés de lavage et d’exposition UV.

Actuellement, AQUA LUNG dispose de deux machines répondant au même besoin, l’une pour la résistance aux produits chimiques et l’autre pour l’impact des UV.

Figure 4 : Test lavage chimique et uv actuels

Mais la taille de ces machines ne permet pas d’effectuer des tests sur des gilets complets et leur temps de cycle est long (4 semaines). Par ailleurs, elles ne permettent pas d’obtenir l’humidité permanente à laquelle sont généralement soumis les gilets.

Précédemment, les autres stagiaires ont donc travaillé sur la conception et le protocole de test de cette machine permettant la simulation d’environnement destructif réel par alternation de cycles de lavage aux produits chimiques et d’exposition UV. Néanmoins, les matériaux utilisés pour la construction des contenants des panneaux de lampes UV se sont avérés déficients dans le temps et sous ces conditions d’utilisation. De plus, la configuration actuelle ne permet pas d’effectuer certaines étapes du protocole, disponible en Annexe 5.

Table 1: RESULTATS VISUELS D'UN TEST EN CONDITIONS REELLES D'UTILISATION : COMPARAISON D'UN PRODUIT CONCURRENT

|  | Avant | Après |
| --- | --- | --- |
| MARES ROVER |  |  |
| AQUA WAVE |  |  |

Ma mission a donc consisté en la réparation et l’amélioration de la configuration actuelle afin d’obtenir une machine plus robuste et facile d’utilisation. Le projet incluait de redimensionner et de designer les éléments nécessaires au bon fonctionnement du test. Il m’a également été demandé d’ajouter des éléments supplémentaires permettant d’améliorer l’ergonomie générale.

Figure 5 : Composants de la chambre de simulation de conditions reelles

Figure 6 : Strucure du contenant UV place a l'interieur de la bassine

#### Objectifs et livrables

Après avoir défini clairement les attentes de mon  superviseur sur cette machine de test, j’étais capable de définir les objectifs à atteindre. Le nouveau design devait répondre aux exigences suivantes :

Mon livrable s’apparentait à un rapport détaillé sur la nouvelle configuration que j’ai proposé (choix des matériaux, choix des dimensions, choix du design, configuration des éléments annexes…).  A cause de la rupture d’un composant indispensable au fonctionnement de la machine, le contenant des lampes UV, j’ai dû également procéder plus rapidement à la construction de cette nouvelle configuration, qui constitua un livrable à part entière également.

### Méthodologie pour mener le projet

#### Travail préparatoire

Afin de travailler efficacement sur le nouveau design, il a fallu d’abord  identifier les problèmes apparus au cours du temps sur la machine. Pour ce faire, j’ai d’abord étudié attentivement les rapports des années précédentes, afin de comprendre les choix de dimensionnement ou de matériaux et les évolutions envisagées. J’ai ensuite procédé à la réparation de l’ancienne configuration en vue d’une mise en marche rapide pour observer le fonctionnement de la machine. Au fur et à mesure de mes recherches et de mes observations, j’ai commencé à travailler parallèlement sur le tout nouveau design. Ce projet comportant par conséquent des phases de travail distinctes pouvant être réalisées en même temps, j’ai élaboré un graphique WBS (Work Breakdown Structure, disponible en Annexe 6) afin d’avoir un découpage clair des actions à mener.

#### Logistique et jalons de contrôle

D’autre part, j’ai planifié une réunion  hebdomadaire le lundi matin avec les acteurs du projet. J’ai dû mener ces rencontres en tant que chef de projet. Je donnais l’avancement des tâches et nous discutions des questions touchant à la conception de la nouvelle configuration. Durant le reste de la semaine, mes collaborateurs avaient accès à mon Gantt, mais je garantissais également un suivi par e-mail de mes résultats. Enfin, un dossier spécifique à ce projet fut créé dans sur le réseau interne du département R&D pour maintenir une visibilité sur les documents ou rapports élaborés.

### Travail réalisé

#### Reflexion sur la nouvelle structure

C’est le contenant à lampe UV qui pose actuellement problème. En effet, les matériaux utilisés, Plexiglas pour la structure et Acrylique OP-4 pour la face avant devant transmettre les rayons UV, ne sont pas assez résistants. La pression de l’eau a déformé les faces, mais a aussi endommagé l’étanchéité indispensable au bon fonctionnement du test à la jointure entre ces deux matériaux de nature différente. C’est donc essentiellement sur le design de ce contenant pour les lampes UV que notre étude s’est portée dans un premier temps. Nous avons planifie d’adapter les autres composant selon ce composant essentiel.

Figure 7 : Identification des problemes sur le contenant UV en Plexiglas

##### Choix des matériaux

Contenant : Les conditions d’utilisation de ce contenant UV ressemblent à celles d’un kayak (immersion, forte résistance a la pression attendue). Après réflexion sur les possibilités de construire ce contenant en matière plastique, nous avons conclu qu’en termes de budget et d’efficacité, le bois contreplaqué marin est une bonne alternative. La différence avec un contreplaqué classique réside dans la colle waterproof et les feuillets étanches utilisés pour concevoir le laminé. Par ailleurs, un des membres de l’équipe de R&D, Jeff, a déjà travaille sur la construction d’un kayak. Il serait donc apte à m’aider pour obtenir une structure résistante et étanche grâce à une couverture à la peinture epoxy.

Fenetre de transmission UV : Cette ouverture doit répondre à plusieurs exigences :

- Haute transmittance dans les UV : irradiance cible de 120 µW/cm^2

- Resistance a de hautes températures (les lampes UV chauffent)

- Resistance aux agents chimiques presents dans le bain

- Assez rigide pour résister a la pression de l’eau

Figure 8 : Longueur d'onde cible pour une transmittance maximale dans les UV (en violet)

Précédemment, cette fenêtre était faite en acrylique OP4, utilisé essentiellement pour les lits de bronzage ou une grande transmittance UV est désirée. L’absence de déformation ou de décoloration de ce matériau m’ont montre qu’il convenait parfaitement a notre usage. Cependant, après avoir mené des recherches pour trouver un fabricant en Californie, je me suis aperçue qu’il n’était plus manufacturé ou revenait trop cher. Grace à mon étude supplémentaire sur les types d’acrylique pouvant éventuellement convenir, nous nous sommes tournes vers une alternative moins coûteuse, mais aussi moins efficace en termes de transmittance UV : l’acrylique SOLAR 3000 de chez Evonyk, utilisée pour le recouvrement des panneaux solaires.

##### Dimensionnement

Grille de soutien

Figure 9 : Construction du contenant : pose de la grille de soutien

Ma structure sera soumise à d’importantes pressions sur la face avant. Le design de cette partie est donc le point critique de cette étude : j’ai besoin de robustesse tout en ne masquant pas la transmittance UV. Pour pallier a ce problème, nous avons envisagé une grille de soutien de la fenêtre acrylique. Afin d’obtenir la bonne configuration de cet élément, j’ai réalisé des simulations de comportement sous les forces entrant en compte lors du fonctionnement de la machine : pression sur la face avant et poids du contenant UV. Les forces dues au mouvement de l’eau engendrées par la pompe ont été négligées. Le détail d’une de ces simulations est disponible en annexe 7.  Le tableau ci-dessous regroupe les résultats de ces tests :

Table 2 : Resultats de la simulation sur differentes configurations de grilles

| Configuration | Maximal Deplacement (URES) and location | Comments |
| --- | --- | --- |
| Without a grid | 2.2in in the middle of the top box | This configuration is too weak. We want to avoid the replacement due to the water pressure |
| One vertical line | 1.236in on the joint between the grid and the bottom edge of the box | Added for reinforce the strength against water pressure |
| Grid with 3 vertical lines and two horizontal | 0.6in in the middle of the grid and the bottom edge | This design is based on the water level with 108 gallons inside the tank and the plan to add a UV vertical holder to avoid its swirl |

Design de la fenetre acrylique

Pour cette partie du design, je me suis appuyée sur deux caractéristiques permettant d’augmenter la résistance a la pression de l’eau.

Forme de l’ouverture : j’ai pris en compte la concentration de contrainte s’exerçant sur les bords d’une ouverture. En m’inspirant de coins ronds des fenêtres d’avions, j’ai établi un rayon de découpe adéquat pour les coins inferieurs de la fenêtre, submergés donc soumis a la pression.

Epaisseur de la fenêtre : afin de déterminer ce paramètre, je me suis basée sur la construction d’un aquarium déjà réalisée par mon collègue Ed. Lors de la conception, il est important de prendre en compte le facteur de sécurité qui permet de prévoir la déflection de la surface.

Deflection=(α×P×0.00001×H4)E×t3

ici, déflection =2.3mm=0.092”

L’épaisseur recommandée se calcule alors ainsi :

Deflection+0.14”≈14"

Le détail des calculs qui m’ont amenée à choisir une épaisseur de 1/4" pour la feuille acrylique est disponible en annexe 8.

##### Etancheite

L’expérience précédente nous a permis d’établir ces conclusions :

- Le silicone est efficace mais est endommagé par l’exposition UV prolongée

- La pression entre la fenêtre et la grille est conséquente

- La colle acrylique n’est pas efficace pour lier deux matériaux différents

Afin de garantir l’étanchéité entre la fenêtre acrylique et le bois marin, je me suis inspirée d’une application similaire déjà mentionnée : le hublot d’avion. L’application est la même au détail près que la surpression se trouve a l’intérieur de l’avion. J’ai décidé d’adapter cette technologie à mon contenant en réalisant une jointure  « sandwich » qui utilise la force de pression, tout en protégeant le silicone des UV avec un rebord interne de 1.5in.

Figure 10 : Hublot d'avion aux coins ronds et a la structure sandwich

#### Construction de la nouvelle configuration

Apres avoir établi le budget final, disponible en annexe 9 et vérifié qu’il convenait aux exigences de mon supérieur, j’ai commencé à travailler a l’atelier avec les techniciens afin de réaliser le nouveau contenant UV s’inspirant de plusieurs technologies :

#### Adaptation des autres composants au nouveau design

##### Design du Panneau UV

Un panneau UV se compose de 8 lampes liées deux a deux dans des contenants en aluminium maintenus tous ensemble par des soutenants verticaux. Le schéma électrique montre que les connexions pour les bulbes UV sont indissociables. L’ancien panneau UV avait le défaut d’avoir un degré de liberté en rotation qui rendait sa manipulation difficile.

Figure 11 ; Schema electrique simplifie du panneau UV

Pour le nouveau panneau, j’ai propose un design adapté a la nouvelle configuration du contenant UV, améliorant la résistance en compression de la fenêtre et n’ayant plus de degré de liberté :

- Largeur totale adaptée à la largeur interne du contenant : tout espace libre est un espace permettant à la face avant de bouger sous la pression. Il était donc essentiel de faire coïncider ces dimensions.

- 3 tenants verticaux coïncidant avec les trois lignes verticales de la grille : ce système permet encore une fois d’obtenir moins de déplacement de la face avant.

- Ajout d’un tenant horizontal : pour supprimer le degré de liberté en rotation et faciliter la mise en place du panneau

Le dessin technique et le dimensionnement du panneau UV est disponible en annexe 10.

Figure 12 ; Design et construction du nouveau panneau UV

##### Système de pendaison des gilets de flottaison

Figure 13 : Immersion complete des gilets de flottaison dans le bain chimique grace au dimmensionnement du systeme de pendaison

La machine doit pouvoir contenir 2 gilets de flottaison et une bande test de matériau tissé pour une séance de  test. La nouvelle configuration ne possédant pas les mêmes dimensions de fenêtre d’exposition UV que l’ancienne ni le même espace occupe dans la bassine, il a fallu réadapter le système d’accrochage de ces composants selon deux points :

Figure 14 : Bande de controle tissee

Redéfinir le niveau d’eau a obtenir pour immerger complètement le gilet (précédemment  108 gallons)

- Redéfinir l’emplacement des tenants pour gilets de flottaison

J’ai pris pour standard d’échantillon le plus gros gilet de flottaison susceptible d’être testé par AQUA LUNG, le Pro LT.

Figure 15 ; Dimensionnement du Pro LT

Je me suis ensuite référée aux protocoles recommandant un lestage de 5 pounds par gilet durant le test pour le maintenir en position verticale et l’empêcher de flotter durant le cycle de lavage.

##### Supprimer la flottabilite du contenant UV

Le contenant UV est similaire à un bateau : il va flotter car le volume d’eau qu’il déplace est supérieur à  son poids. Pour éviter cela, j’ai dû supprimer les deux degrés de liberté en rotation et en translation :

| Mouvement a eviter | Moyens mis en oeuvre |
| --- | --- |
| Translation verticale | ajout de vis de maintien en acier inoxydable entre le squelette en métal de la machine et la face arrière du contenant UV |
| Rotation | « spacer » de 15.75in au fond de la bassine entre le contenant et le bord du fond qui bloque la rotation |

Figure 16 : Spacer dimensionné pour maintenir le bas du contenant en place

### Resultats

##### Une nouvelle configuration plus robuste et plus facile a utiliser

Figure 17 : Design final ayant été construit

L’objectif du nouveau design fonctionnel a moins de 700$ a été atteint. Maintenant, la chambre d’accélération de conditions réelles de plongée est opérationnelle. Avant la fin de ma mission, j’ai pu effectuer un test complet sur des échantillons de gilets en attente, les gilets Axiom3 :

Figure 19 : Resultat visuel du test

Néanmoins, le livrable de ce projet était vraiment attendu par la division militaire du département. En effet, un tout nouveau prototype de gilet récemment mis en fabrication devait arriver dans la dernière semaine de mon stage ; le Rapid Diver. L’équipe attend beaucoup de retombées de ce test sur ce produit.

Figure 18 : Le gilet de flottaison Rapid Diver pour l'US Navy

##### Adaptation du protocole a la nouvelle transmittance

###### Temps d’exposition UV :

La transmittance UV de la nouvelle fenêtre acrylique est différente. Afin d’adapter le protocole, j’ai réalisé un test comparatif de transmittance grâce a un capteur UV entre l’OP4 et le SOLAR 3000. A titre indicatif, le fabricant Evonyk Industries donne dans ses feuilles de spécification une transmittance de 92% pour l’OP4 et de 70 % pour le SOLAR 3000.

Table 3 : UV Transmittance Test results

|  | None | OP-4 | Solar-3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| UV intensity (µW/cm^2) | 402-420 | 383-395 | 264-275 |
| Transmittance | 100% | 95% | 66% |

Conclusion ; en moyenne, il y a 29% moins de rayons UV traversant le SOLAR-3000. Le temps d’exposition devra donc être réajusté pour obtenir les mêmes résultats: 29% de 18heures = 5h de plus par cycle)

##### Composition chimique du bain de lavage

Lorsque le premier cycle de test fut terminé, nous avons remarqué que le bain avait perdu en chlorite ; le papier de contrôle n’avait plus la bonne couleur pour cette caractéristique. Ceci peut s’expliquer par l’absorption des fibres des gilets de flottaison ou du bois du contenant UV. Nous avons donc réajusté la quantité de produits chimiques à ajouter entre chaque cycle pour conserver toujours les mêmes conditions de test à chaque cycle.

Table 4 : Dose d'agents chimiques à incorporer entre chaque cycle

|  | pour 108 gallons |
| --- | --- |
| Sodium hypochlorite chlorine | 7.5 tablespoons |
| Hydrogen chloride (muriatic or hydrochloric acid) | 7.5 teaspoons |

### Analyse et conclusion

L’équipe a maintenant en sa possession une machine de test répondant à ses exigences. Malheureusement, par manque de temps, je n’ai pas pu réaliser tout le processus de test : 240 heures d’exposition UV et 60 heures de lavage chimique. Néanmoins, une fiche typique de résultats est donnée en annexe 11.

Ce projet m’a permis de me confronter à de nombreux corps de métier tout en améliorant mes qualités de management et mes connaissances scientifiques. Même si ce fut une grande responsabilité, j’ai su m’adapter aux problèmes rencontres tout au long de la réalisation de la mission : retard de livraison des matériaux, faisabilité difficile de certaines parties comme les joints… Le design que j’ai élaboré puis construit peut toutefois être amélioré par l’ajout d’un couvercle de protection adapté et étanche. En effet, les lampes UV chauffent et provoquent un effet de condensation sur le toit de la machine : il faut donc les protéger de cette humidité. J’ai imaginé une configuration s’inspirant d’un autre appareil très étanche : le caisson de lavage haute pression pour pièces imprimées en 3D. D’autre part, j’ai suggéré d’ajouter des rails de guidage sur la face arrière du contenant pour le panneau UV. Son insertion le long des lignes verticales de la grille serait alors facilitée.

J’ai également fourni à l’équipe un rapport détaillé sur mes recommandations et mes idées pour un futur design. Ce travail fait partie intégrante du processus d’innovation continue mis an avant par l’équipe de R&D d’AQUA LUNG.

## Projet secondaire 1 : création d’un protocole de classification des matériaux utilisés par AQUA LUNG et comparaison de performances

### Presentation du projet dans le contexte de l’entreprise

Les matériaux de fabrication textile (Heat Sealable Materials) sont utilisés dans la plupart des produits manufacturés par AQUA LUNG. Tous les mois, une réunion concernant la recherche matériaux est organisée. Elle permet de faire un point sur les résultats des tests effectués, mais aussi de déterminer la nécessité de changer de fabricant ou de produit pour cause de déficience sur un produit donné. Actuellement, l’équipe a plusieurs documents permettant de qualifier ou non un matériau :

- Spécifications

- Résultats du test de lavage et d’exposition UV

- Résultats du test d’élongation

- Résultats du test de résistance à la pression

Ces documents sont disponibles dans plusieurs emplacements et il faut chercher toutes les données relatives à un matériau avant ces réunions lorsque sa qualification est à l’ordre du jour.

### Objectifs et livrables

D’après Robbert, responsable marketing, les objectifs de ces réunions sont les suivants :

- Faire des recommandations pour la production sur des alternatives performantes

- Déterminer le test de triple lavage est trop destructif ou extrême

- Déterminer une valeur minimale de rupture pour chaque base de matériau

- À  quelle fréquence devons-nous requalifier les matériaux que nous utilisons ?

- A-t-on suffisamment de données sur le test d’élongation pour déterminer un standard de comparaison minimal ?

- Quels sont les defaults récurrents des retours produits ?

Afin de repondre a ces questions, j’ai propose l’elaboration d’un processus permettant de maintenir la visiblite sur les materiaux utilisés se basant sur deux caracteristiques principales :

- Une base de donnees materiaux sur Excel (utilizable par tous) permettant d’avoir un acces facilites aux performances et aux proprietes, mais aussi de comparer les materiaux entre eux

- L’amelioration de la classification physique des resultats des tests et un protocole d’enregistrement des nouveaux materiaux

### Travail réalisé

J’ai elabore une base de donnees materiaux de fabrication regroupant toutes les informations sur les tests déjà effectues. En accord avec les attentes de l’equipe materiaux, la structure permet de completer tous les resultats specifiques a chaque test (un test par onglet) en ne remplissant que la premiere feuille nommee « Database ». L’identification unique d’un materiau repose sur le numero de contrôle, CTRL#. Le protocole d’enregistrement d’un materiau que j’ai redige est disponible en Annexe.

#### Lecture de la base de donnees

Par l’ajout de filtres pertinents pour chaque test, l’utilisateur peut rapidement comparer les materiaux a sa disposition afin de choisir une alternative. Ces filtres reposent essentiellement sur le numero de contrôle (unique), les fabricants et le denier du tisse.

#### Ameliorations facilitant le traitement des donnees.

##### Quick search Tool

Cet outil permet de comparer rapidement deux materiaux selon un critere precis.

##### FormatTage conditionnel

Ce format applique aux colonnes CTRL# et Alternate permet de savoir si le materiau a déjà était enregistre ou a déjà fait l’objet d’une revision.

##### Hyperlinks

En cliquant sur le nom du matériau, il est possible de switcher rapidement sur le test de lavage et d’exposition UV. Ceci a été demande par Curtis, responsable de ce test qui a besoin de remplir des champs plus spécifiques  a propos des parametres de ce test comme la pression ou la duree.

#### Classification physique

Sous la demande de l’equipe, j’ai egalement reorganise par statut la facon d’organiser les materiaux dans les claseurs prevus a cet effet. J’ai egalement créer une fiche de remplissage pour les echantillons etudies durant les reunions afin de conserver un suivi regulier sur le remplissage de la base de donnees.

### Analyse des resultats et conclusion

L’equipe a maintenant en sa possession un outil lui permettant de repondre aux objectifs de ces reunions materiaux. Pour continuer ce travail, il faudrait ajouter une fonction de rappel a une frequence donnee permettant aux utilisateurs de remplir regulierement la base de donnees.

## Projet secondaire 2 : Elaboration d’un protocole de test de compression pour les mousses néoprènes

### Presentation du projet dans le contexte de l’entreprise

Afin de trouver la meilleure mousse neoprene pour la fabrication de combinaisons de plongee, notre departement a envisage la creation d’un test de compression standardise. Cet essai permettrait d’observer le retour a une epaisseur maximale sous des conditions proches de celles en plongee. Nous avons une large variete de materiaux provenant de divers fabricants. Chacun d’eux effectue ses propres tests de compression et n’est pas tenu de nous communiquer les resultats. Ce projet consiste donc a etablir un standard de test specifique a l’usage d’AQUA LUNG et a eventuellement l’adapter aux normes requises en Europe, ou l’entreprise est tres presente.

#### Objectifs et livrables

Le materiau que l’equipe appelle neoprene est enfait constitue de plusieurs couches laminees permettant d’obtenir les proprieties de resistance et de capacite calorifique requises. Selon le type de mousse ou les fabricants, ces couches diffèrent. Pour certains echantillons, nous n’avons aucune information sur la constitution du materiau. Nos objectifs sont donc :

- Decider dans un premier temps si nous sommes plus interesses par un critere commun de comparaison qu’est l’etude de la seule mousse neoprene (couche qui perd l’epaisseur) ou par des resultats sur des materiaux lamines finis utilises pour la plongee

- Etablir un protocole de test et un standard en accord avec notre usage

- Etudier les normes CE

Les livrables a long terme sont donc un protocole détaillé, un appareil permettant de faire les tests et un rapport sur les certifications a satisfaire pour la commercialisation des combinaisons de plongée.

#### Methodologie pour mener le projet

Nous avons plannifie une reunion hebdomadaire et cree un dossier dedie sur le reseau. Ensuite, pour preparer la mission, l’equipe s’est reparti les taches a court termes que nous avons identifiee :

- Design et construction du test ; David

- Regrouper toutes les donnees actuellement en notre possession sur les neoprenes (proprieties et resultants des tests fabricants) et effectuer des recherché sur les standards de plongee en Europe : Marie. Ces informations sont synthetisees en Annexe 13  .

- Obtenir des echantillons de “mauvais” neoprene pour definir une limite minimale de qualification et etudier une combinaison utilisee par une plongeuse reguliere (Betty) : Todd

### travail realise

#### Recherches sur les standards CE

Mes travaux m’ont permis de découvrir que la commercialisation de combinaisons de plongée en Europe était soumise aux « Diving Standards », établis par l’organisme HSA. D’autre part, j’ai répertorié les normes françaises s’apparentant à la fabrication de ces combinaisons. En effet, l’entreprise est à l’origine française et ce marche est l’un des plus conséquents. La liste de ces normes est disponible en Annexe 13.

#### Caracterisation du test de compression

Le test de compression que nous souhaitons realiser doit pouvoir mesurer la capacite du materiau a retourner  a son épaisseur originale après des tensions compressives prolongées à une température donnée et à une compression maximale donnee. Au fil des cycles, le neoprene va perdre de cette capacite. Cette mémoire de forme peut nuire aux performances de la combinaison en termes de resistance et de pouvoir calorifique.

Afin de caracteriser cette mémoire, l’usage induit d’utiliser un pourcentage de perte une fois le materiau revenu a la normale.

Ce revenu peut etre different selon la methode de test utilisee. J’ai du donc chercher les standards de tests ASTM D395 déjà mis en place par les organismes certifies pour choisir le plus pertinent.  Le protocole detaille de ces tests est disponible en annexe 14. Il existe deux méthodes pour réaliser de tels essais de compression :

| Method | Name | Test Description | Calculation | Diagram |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Compression Set Under Constant Force in Air | A constant compressive force of 1.8 kN (400 lbf) is applied to the specimen for a specified time at a specified temperature. Compression set is taken as the percentage of the original specimen thickness after the material is allowed to recover at standard conditions for 30 minutes. | CA = [(to - ti) / to] * 100 where to is the original specimen thickness and ti is the specimen thickness after testing. |  |
| B | Compression Set Under Constant Deflection in Air | Specimen is compressed 25% for a specified time at a specified temperature. Compression set is taken as the percentage of the original deflection after the material is allowed to recover at standard conditions for 30 minutes. | CB = [(to - ti) / (to - tn)] * 100 where to is the original specimen thickness, ti is the specimen thickness after testing, and tn is the spacer thickness. |  |

En accord avec notre usage specifique et les connaissances sur les tests des fabricants, nous avons decide de nous oriente vers la method B pour les raisons suivantes :

- Plus facile a construire (donc possibilite de tester plus d’echantillons en meme temps)The test device is simpler to make (so we get to have more of them)

- Plus facile a l’utilisation et a la maintenance

- Les fabricants ne donnant pas d’informations ou peu sont plus suceptibles d’utiliser une method similaire

En etudiant le protocole disponible an Annexe 14, nous avons entrepris une serie de tests sous different parameters afin de determiner lesquels seraient pertinent pour nos etudes sur les combinaisons. Nous avons pris un materiau que nous savions de mauvaise qualite pour reference dans la perspective d’etablir un qualification minimale :  le neoprene 7mm de Doni utilise sur les chaussons de plongee Elli.

| Test trial | Compression during the test | Time | Temperature |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 22h | 25deg |
| 2 | 50% | 1h | 77deg |

### Resultats

Nous avons Remarque une difference de delai entre l’echantillon teste avec un chauffage au fur et celui a temperature ambiante. Par ailleurs, les deux echantillons n’ont pas retrouve leur epaisseur originale meme après un cycle de test. Les resultats de la mémoire du neoprene sont regroupes dans les graphiques ci-dessous.

### Analyse et conclusion

Le four nous permet d’accélérer le processus  mais est aussi plus destructif : presque 40% de perte au jour 4 contre 8% pour l’echantillon a temperature ambiante. Le test doit etre affine par rapports aux futurs resultats sur d’autres types d’echantillons. Lors de la derniere reunion, nous avons egalement envisage l’utilisation d’autres methodes, meme si elles ne satisfont pas aux standards :

- Air pressurise

- Pression avec de l’eau

- Aspiration

En vue d’avoir une comparaison unique, nous avons egalement envisage d’etudier les resultants sous un angle different : le pourcentage de dommages après un nombre donne de cycles de compression.

# Capitalisation de connaissances et bilan du stage

## Bilan professionnel

### Connaissances et expériences

Si j’avais déjà une base de connaissances sur les propriétés de certains matériaux, ce stage m’a permis d’acquérir l’aspect pratique de leur mise en fabrication. J’ai beaucoup appris sur la façon d’assembler différentes parties d’un équipement de haute technologie qu’est un gilet de plongée. Il essentiel de garantir la qualité des jointures lorsqu’il s’agit de pratiques sportives extrêmes où le risque de mort pour cause de défaillance d’équipement est grand. J’ai également élargi ma connaissance scientifique des processus de fabrication sur des matériaux comme le néoprène ou le tissé.

J’ai également participé de manière concrète à la vie en entreprise d’un ingénieur. J’étais considérée comme tel par mes pairs, lors des réunions hebdomadaires ou lorsqu’il s’agissait de décrire l‘avancement de mon projet pour le chef du département. J’ai également pu me confronter aux difficultés d’un chef de projet : découpage, retards de tâches, défauts techniques qui apparaissent sur des pièces lors de la mise en fabrication, révisions des plans à cause des propriétés matériaux ou des capacités d’usinage, révision du budget…  Les cours de Gestion de Projets de L3 m’ont été d’une  grande aide, mais ce stage m’a confortée dans l’idée qu’une approche réelle d’un problème théorique est indispensable à tout élève ingénieur. La double casquette ingénieur-chef de projet fut très utile dans des moments de prise de décision sur l’orientation du projet car je pouvais réagir vite et en connaissance de cause.

J’ai acquis une très bonne maitrise du logiciel de conception SolidWorks. Par mes cours en classe préparatoire et à l’école des Mines d’Albi, j’avais quelques notions de base. Néanmoins, utiliser cet outil dans le domaine professionnel est nettement plus enrichissant car on peut concrétiser physiquement le projet ou encore redimensionner une partie pour améliorer l’ensemble d’un produit.

Enfin, j’ai passé beaucoup de temps à l’atelier avec les techniciens pour construire les composants de la machine test des gilets de flottaison. Leur expérience de travaux manuels à partir de dessins sur plan m’a impressionnée ; ils ont une réponse pratique pour chaque réquisition. J’ai pu apprendre à me servir des outils adéquats pour obtenir le design et la tolérance que je désirais.

### Capacités développées

J’ai pu constater que toute mission nécessite un questionnement préalable approfondi. Par exemples, pour mon projet principal, il était essentiel de cerner les objectifs attendus du test de vieillissement accéléré des gilets de stabilisation :

- Quel est le but du test ?

- Pour quelles applications est-il conçu ?

- Comment fonctionne-t-il ?

- Quels sont ses composants ?

- Quelle est la situation actuelle, quels sont les problèmes rencontrés et leur cause ?

- Quelles sont les attentes de l’équipe ?

Une fois l’objet du projet ainsi défini, on peut établir une façon de travailler. Ce mode de pensée m’a permis d’améliorer mes capacités d’analyse et d’efficacité sur la gestion des tâches.

De cette expérience, je retiens surtout l’importance de l’aspect financier sur la conception ou l’amélioration produit. C’est pourquoi j’ai dû développer des capacités d’argumentation lorsqu’il s’agissait d’acheter du matériel. Par exemple, le choix des matériaux pour le contenant des lampes UV est le fruit de recherches approfondies en accord avec notre usage, mais aussi de l’expérience des membres de l’équipe ou des anciens stagiaires. Je devais ensuite trouver le meilleur fournisseur en tenant compte des paramètres de coûts, délais de livraison ou de correspondance produit.

Devant travailler en collaboration avec d’autres ingénieurs, ou d’entre employés, j’ai dû apprendre à coordonner les compétences de différents profils. Ceci requiert une faculté d’adaptation aux disponibilités de chacun mais aussi d’écoute et de synthétisation des informations. En effet, il faut prendre en compte l’avis de tous en gardant à l’esprit la ligne de conduite pour aboutir au résultat final.

## Bilan personnel

### Introspection

Grâce à ce stage, j’ai pu constater quelles étaient mes meilleures qualités et motivations pour travailler, mais aussi mes faiblesses. Je pensais notamment avoir une bonne connaissance des propriétés générales des matériaux de haute technologie. Pourtant, je me suis rapidement aperçue que leur usage théorique et l’usinage recommandé par les fabricants ne correspondent pas à la réalité. Un exemple concret fut la découpe de la feuille acrylique, où l’utilisation de la scie circulaire était nécessaire, bien que le fournisseur recommandait de tracer une coupe au cutter avant de « craquer » la feuille.

J’ai beaucoup appris sur la façon de travailler en équipe aux Etats-Unis, très différente du modèle français. En effet, le rang social de l’employé importe beaucoup moins lorsqu’il s’agit de mener à bien un projet touchant à l’innovation. L’ingénieur suit son projet de près en aidant le technicien à l’atelier et en indiquant précisément les détails de conception qui ne figurent pas toujours sur les dessins techniques. Il prend le temps d’expliquer l’usage futur de la pièce et son environnement, ce qui améliore considérablement les relations et la communication. Ayant peu de connaissances pratiques sur l’usinage ou la découpe, je me reportais toujours à l’avis de Fredi, technicien spécialisé dans les projets de l’équipe R&D, avant d’entreprendre la construction de ma pièce.

On parle souvent de la « grande famille AQUA LUNG » au sein de l’entreprise. Tout le monde se connait, et la plupart des employés sont des plongeurs ou amis se voyant régulièrement en dehors du travail pour des week-ends de plongée ou des sorties sportives. J’ai eu l’occasion en juillet de participer à un « boat trip » au large des iles San Clemente. Ce voyage fut l’occasion de tes ter du matériel récemment mis au point par l’équipe R&D ou des prototypes, comme le tuba intégré au masque. Ces sorties permettent de créer une ambiance participative et détendue, ce qui a réellement été une source de motivation pour moi. Mes collègues m’ont souvent emmenée avec eux pour me faire découvrir le monde de la plongée sous-marine et des sports d’eau ; kayak, paddle, surf, wakeboard…

### Enrichissement personnel et pour l’entreprise

L’application concrète des produits conçus et les tests directs dans la piscine dans l’entreprise ou dans la mer très proche dans des conditions réelles d’utilisation m’a réellement fait comprendre les raisons pour lesquelles je devais améliorer certains produits. D’autre part, j’ai été souvent mise à collaboration pour le lancement d’un tout nouveau concept de gilet de flottaison : le « Modular Buoyancy Compensator ». Les ingénieurs espèrent beaucoup de retombées avec ce gilet modulable par la taille du dos, des épaules, du torse et de la ceinture, tandis que les commerciaux s’interrogent sur la façon de vendre le produit au consommateur. En effet, le vendeur du magasin de sport devra savoir régler ce gilet pour chaque morphologie et devra prendre le temps de bien l’ajuster. Lors de grosses réunions avec l’équipe marketing et le bureau d’études, je devais donner mes impressions en tant que nouvelle plongeuse sur l’achat d’un tel produit. Je me suis réellement sentie impliquée dans ce projet inédit, et j’ai dû construire mon argumentation lorsque mon avis sur la configuration de ce produit était requis.

De la même manière, j’ai pris part aux réunions de design de combinaisons de plongée pour la ligne femme. Je me suis rendue compte que le choix de motifs et de leur emplacement sur un produit résulte d’un réel processus de pensée ; démarquage des concurrents, couleurs qui ressortent, dessins connotés masculins ou féminins... Mon avis en tant qu’acheteuse de ma première combinaison fut très utile pour l’équipe car c’est un produit qui ne se renouvelle généralement pas ou peu souvent s’il est de qualité. A titre indicatif, un plongeur quotidien en mer tempérée la change tous les 4 ans.

AQUA LUNG est basée en France et en Allemagne également. Originaire d’une région frontalière qu’est la Moselle avec l’Allemagne, j’ai donc été capable d’aider mes collègues pour la retranscription de certains termes techniques pour les manuels d’utilisation ou les dessins industriels provenant de ces deux pays.

Enfin, j’appréhendais la barrière de la langue dans cet environnement technique. Mais le recours récurrents aux schémas et l’envie de partager leurs connaissances m’ont permis d’établir une bonne communication avec mes collaborateurs.

## Apports et évolutions pour mon projet professionnel

Depuis le début de ma scolarité à Mines Albi, j’ai toujours envisagé le travail en Bureau d’Etudes. Evoluer dans une entreprise d’une taille moyenne comme AQUA LUNG m’a permis de voir simultanément l’aspect innovation du département de R&D.

J’ai constaté que le travail sur logiciels de conception est éprouvant et répétitif sur toute une journée. J’ai beaucoup plus apprécié les réunions concernant de nouveaux projets à mettre en place pour résoudre des problèmes. L’imagination et les acquis d’autres domaines sont sollicités, le travail est moins linéaire. C’est pourquoi j’aimerai maintenant appartenir à une structure où la Recherche et le Développement fait partie intégrante du Bureau d’études. Une PME pourrait satisfaire ce désir.

D’autre part, savoir que mon travail allait réellement servir pour une utilisation concrète et visible m’a réellement motivée. Les matériaux de haute technologie m’intéressent donc beaucoup. On peut les retrouver en aéronautique, mon domaine de prédilection, ou comme lors de ce stage, dans l’équipement sportif. J’envisage par conséquent de poursuivre mon projet professionnel dans l’une de ces activités.

Faire ce stage à l’étranger m’a également permis de constater que chaque pays a sa propre définition de l’entreprise et sa propre perception du travail. J’ai adoré le modèle américain pour ses valeurs de persévérance et d’attachement à la compagnie. En discutant avec mes camarades de promotion tout autour du monde, je me suis aperçue que le modèle français reste très compétitif malgré un nombre conséquent de congés payés et de droits du travail. Il est donc très efficace. J’aimerai donc effectuer mon stage de fin d’études dans une structure française afin de constater les différences avec cette expérience outre-Atlantique.

# Conclusions

Tout au long de la mission, mes projets se sont précisés et affinés. C’est en discutant avec l’équipe du département Recherche et Développement ou en apprenant les usages futurs de mes livrables que j’ai pu adapter leurs structures.

D’autre part, mon projet principal peut être poursuivi. Mon rapport technique pour AQUA LUNG mentionne notamment l’ajout de nouvelles pièces afin d’améliorer l’ergonomie et la solidité de la machine de test, comme un couvercle pour les contenants des lampes UV ou encore un l’ajout d’uréthane pour prévenir les infiltrations d’eau. La base de données matériaux interactive ne sera efficace que si le protocole de remplissage est respecté.  Enfin, il reste beaucoup de travail pour définir parfaitement le protocole du test de compression pour les néoprènes.

D’un point de vue personnel, ce stage a certainement été l’expérience la plus enrichissante de ma vie. En effet, j’ai pu apprécier le quotidien de mon probable futur métier : ingénieur en bureau d’études. J’ai beaucoup appris sur la méthodologie à mettre en place pour mener à bien un projet, mais aussi sur la nécessité du travail en équipe et d’une communication efficace. Par ailleurs, les aléas auxquels j’ai été confrontée comme le retard de livraisons ou lorsque le contenant en acrylique a été cassé sous la pression de l’eau lors du test d’étanchéité m’ont permis de mettre en œuvre mes facultés d’adaptation dont je devrais faire preuve plus tard.

Enfin, les cours de matériaux et de gestion dispensés par Mines Albi m’ont été très utiles. J’ai pu les appliquer de manière concrète dans un environnement nouveau, tout en perfectionnant mon anglais et en apprenant un peu l’Espagnol. J’ai réellement apprécié la philosophie du travail aux Etats-Unis : les employés savent qu’ils doivent faire leurs preuves pour avoir accès à des opportunités et sont très attachés à leur entreprise.

# Bibliographie

- ASTM International, “Standard Test Methods for Rubber Property—Compression Set, : D 395 – 03”, 2008

- “Diving Standards 2014”, Health and Safety Authority

- Engineering Polymers, “Part and Mold Design”, THERMOPLASTICS, A Design Guide, Bayer Material Science

# Annexes

# Annexes

##### Annexe 1 : organigramme d’Aqua Lung

Annexe 2 : Organisation de département Recherche et Développement

Annexe 3 : Synthese des projets pour le stage

Annexe 4 : Diagramme de Gantt

Annexe 5 : protocole d’utilisation de la chambre de simulation de conditions reelleS

Annexe 6 : WBS Du Projet principal

annexe 7 : Simulation de conditions d’utilisation

Loads and Fixtures Fixture name; Fixture Image; Fixture Details. Fixed-1; Entities:; 2 face(s). Type:; Fixed Geometry.. Resultant Forces Components; X; Y; Z; Resultant. Reaction force(N); -0.445801; 56.4295; 34255; 34255.1. Reaction Moment(N.m); 0; 0; 0; 0.. Load name; Load Image; Load Details. Gravity-1; Reference:; Top Plane. Values:; 0 0 -9.81. Units:; SI.. Force-1; Entities:; 4 face(s). Type:; Apply normal force. Value:; 8565.2 N..

Contact Information Contact; Contact Image; Contact Properties. Global Contact; Type:; Bonded. Components:; 1 component(s). Options:; Compatible mesh..

Mesh Information Mesh type; Solid Mesh. Mesher Used:; Standard mesh. Automatic Transition:; Off. Include Mesh Auto Loops:; Off. Jacobian points; 4 Points. Element Size; 2.08579 in. Tolerance; 0.10429 in. Mesh Quality; High. Remesh failed parts with incompatible mesh; Off. Mesh Information - Details Total Nodes; 16708. Total Elements; 8575. Maximum Aspect Ratio; 32.964. % of elements with Aspect Ratio < 3; 3.87. % of elements with Aspect Ratio > 10; 6.13. % of distorted elements(Jacobian); 0. Time to complete mesh(hh;mm;ss):; 00:00:06. Computer name:; ALA1011W.

Resultant Forces Reaction Forces Selection set; Units; Sum X; Sum Y; Sum Z; Resultant. Entire Model; N; -0.445801; 56.4295; 34255; 34255.1. Reaction Moments Selection set; Units; Sum X; Sum Y; Sum Z; Resultant. Entire Model; N.m; 0; 0; 0; 0.

Study Results Name; Type; Min; Max. Stress1; VON: von Mises Stress; 6516.36 N/m^2 Node: 12053; 5.89325e+007 N/m^2 Node: 2452. Assembly'-Static 1-Stress-Stress1. Name; Type; Min; Max. Displacement1; URES: Resultant Displacement; 0 mm Node: 391; 44.0673 mm Node: 16487. Assembly'-Static 1-Displacement-Displacement1. Name; Type; Min; Max. Strain1; ESTRN: Equivalent Strain; 8.06656e-007 Element: 6543; 0.0138636 Element: 1210. Assembly'-Static 1-Strain-Strain1.

Annexe 8 : Details du calcul de l’epaisseur requise pour la fenetre acrylique

Study about safety factor :

Tensile strength is the ultimate capacity of the material to resist a tensile load regardless of deflection. This data is available in the supplier material data sheet.

Tensile strength of ACRYLITE® Solar 0Z023 (evonik) : 7500-10112 psi

The calculations that follow expect the glass to be supported around its perimeter on all four sides. The calculation is the same regardless of whether the perimeter join is in compression or tension. Typical all glass aquariums have all their joins in either tension or shear or both. This method of construction relies 100% on the strength of the silicone holding it together, and is also the weakest join type when using silicone. Steel frame aquariums have the silicone under compression.

- Dimensions of the basin : 24*60.3*36

- Dimensions of the UV transmitting acrylite sheet ; 29*41

- Water pressure due to water inside the basin as height as the Acrylite hole

- Don’t take in consideration the space fill out by the other UV Pannel

The water pressure (p) is directly proportional to the Height (H) x the force of gravity (approx 10 (9.81 for people who want to be exact)) with H in mm (28in=710mm)

P=H×g

P=7100 N/mm2

The bending stress allowed (B) is equal to the Tensile Strength of acrylite / safety factor. Various websites offer  differing advice on exactly which safety factor should be used. Consensus : 3.8.

B=Tensile Strength of acryliteSafety Factor

- Here : B=52/3.8=13.6N/mm2

- The thickness of the glass (t) is proportional to the (square root of width factor (beta) x height (H) cubed x 0.00001 / allowable bending stress (B)). To calculate β you have to use the following chart, accordind to the ration L/H.

Figure 20 ; table of coefficient alpha and beta

t=(β×H3×0.00001)/B

Here ; Ratio L/H=L/H=41/28=1.48  so beta=0.26 (table) and alpha= 0.042 (table)

So t = 12mm=0.48”

The deflection formula is given by the following formula :

Deflection=(α×P×0.00001×H4)E×t3

Here, Deflection =2.3mm=0.092”

So according to this value, the recommended use for the thickness would be

Deflection+0.14”≈14"

Annexe 9 : Budget du projet principal

##### Annexe 10 : Dimensionnement du panneau UV

##### Annexe 11 : Resultats type du test

##### Annexe 12 : Protocole d’enregistrement d’un nouveau matériau dans la base de donnees

### Filling out

When a new material is received, you make a part drawing with all properties, and then you place the test sample results in binders if you have some. Curtis fill out his own test results sheets for the pillow burst test. Jonhatan fill out his own tensile grab retention results.

With the material database, you will be able to keep all the datas in one place for future added filling out on other tests or reviews. The HS meetings notes includes situation of studied materials. Below is an example of such of description:

- Dolphin Speed Material - Developed by Jun Yun Neoprene, material is a thin, highly stretchable fabric with a Lycra type base. Material is available with a smooth thin rubbery like coating on either one side or both sides. Material appears to be highly tear resistant. We are considering as an outer stretch material for a double bag BC.

In order to describe the protocol of filling out I am going to take this former example, recently approved by the team.

Protocole to follow

- Place your cursor in the next empty CTRL # row. If needed, Insert a line ABOVE THE RED LINE in order to not lose the format if you are running out of space.

- Fill out the line of database with all information you already have. For our example,  that means:

- Vendor

- Type

- Category

- Tear resistance results

- Purpose project

- CTRL #

- During the meeting, the members are going to discuss about the test results on this material thanks to the UV Wash test sheet in our case. They also decide if it is going to be approved for a specific use/project. Then, they place the results in the appropriate binder in order to find them when needed for a future use.

- Place the tests results samples in the right binder and fill out the after meeting review sheet which is in the Meeting binder by indicate that you have the color test results but you did not put them in the database yet (because of lack of time or don’t needed). This sheet would help to know what results you have but did not put in the database yet generally speaking.

- If you want to compare the color fastening later to another material, you can fill out the right section on the database by following the specific protocol available on appendix 1.

- To fill out other test results, just enter the values in the appropriate columns.

- For Curtis : if you want to add more details, like pressure of the test, about the burst test, I put hyper links on the Database sheet which lead you to the right section to fill out on the HS Wash and UV tests Result Details sheet. This sheet is based on all datas you can have on the Test results sheet.

##### Annexe 13 : proprietes des neoprenes utilises actuellement par AQUA LUNG et normes francaises

Certification organism : RINA, CE0474

NF EN 14467
"Services relatifs à la plongée de loisirs - Exigences relatives aux prestataires de services de plongée de loisirs en scaphandre autonome".

NF EN 14467:2004 
Recreational Diving Services - Requirements For Recreational Scuba Diving Service Providers

•  NF EN 14225-1
"Vêtement de plongée - Combinaisons humides - Exigences et méthodes d'essais".

•  NF EN 14225-2
"Vêtement de plongée - Combinaisons étanches - Exigences et méthodes d'essais".

•  NF EN 14225-3
"Vêtements de plongée - Vêtement avec système de chauffage ou de refroidissement actif (ensemble) - Exigences et méthodes d'essais".

##### Annexe 14 : protocole des tests ASTM D395

Diving Standards 2014”, Health and Safety Authority.

ASTM International, “Standard Test Methods for Rubber Property—Compression Set, : D 395 – 03”, 2008