1 expliquer qui l’utilise et à quoi ça sert

2 Décrire fonctionnement

3 Décrire boutons

3 La webcam est branché à la console qui est branché au pc qui l’alimente (processeur graphique dans la console)

4 Expliquez les composants mécanismes etc

5 Un capteur photographique permet de transformer un rayonnement électromagnétique(type de lumière)  en un signal électrique qui est, par la suite, converti en image  numérique. Ce composant électroniquephotosensible se trouve dans tous  les appareils photo et autres caméras numériques.

5 Les  CCD existent encore sur les marchés des appareils compacts et les   appareils à très haute résolution. Les appareils reflex les plus   courants quant à eux l'ont délaissé et utilisent majoritairement des   capteurs CMOS.

5 Expliquer graphique montre évolution qualité des capteurs pour APN mpx/an

6 expliquer différences capteurs

6 La technologie CCD, affinée depuis 1969, a été conçue initialement pour les appareils d'imageries "fixes" comme les scanners ou copieurs. Il sont gourmands en énergie mais restituent une image de grande qualité et aux nuances de couleurs très propres. S'ils sont simples à fabriquer, ils sont plus coûteux, plus encombrants et nécessitent un temps de pose sensiblement supérieur au CMOS pour capturer une photo.

6 La technologie CMOS est apparue dans les années 1980, impliquant la micro-électronique de pointe et donc plus complexe à fabriquer dans ces années. Empruntant les mêmes outils que pour l'assemblage des micro-processeurs, les machines de fabrication d'aujourd'hui produisent cette technologie sans problème et à moindre coût. Miniaturisés et plus rapides, ils nécessitent également très peu d'énergie pour fonctionner. Ils équipent aussi bien les webcams bas de gamme que les appareils reflex, tout est une question de format et de qualité de capteur. En revanche, les capteurs CMOS sont beaucoup plus sujet à générer du bruit sur les résultats photographiques.

6 NB : Le bruit d'image est la présence d'informations parasites qui s'ajoutent de façon aléatoire aux détails de la scène photographiée numériquement. Il est plus particulièrement visible dans les zones peu éclairées, où le rapport signal/bruit est faible, mais aussi dans les parties uniformes telles qu'un ciel bleu. Il a pour conséquence la perte de netteté dans les détails.

6 Analogique : La photographie argentique ou photographie analogique est une technique photographique permettant l'obtention d'une photographie par un processus photochimique comprenant l'exposition d'une pellicule sensible à la lumière puis son développement(négatif puis normal) et, éventuellement, son tirage sur papier.

6 Numérique : La photographie numérique recouvre l'ensemble des techniques permettant l'obtention d'une photographie via l'utilisation d'un capteur électronique comme surface photosensible, ainsi que les techniques de traitement et de diffusion qui en découlent

7 Le principe des capteurs CCD repose sur un champ de photosites(capteurs qui accumulent la lumière). Un filtre “Bayer” determine la couleur en fonction de l’intensité reçue. (un photosite peut donc correspondre à un pixel). On obtient donc une image fidèle avec des nuances de couleurs calculées par rapport aux tensions(electriques => rayonnemment electromagnétique, lumière electrique).

7 Les capteurs cmos fonctionnent par champ de photodiodes(sorte de photosites mais qui ne reconnaissent que le vert rouge et bleu). C’est un champ de oui et non qui recouvrent le capteur, de 0 et de 1 qui determinent/estiment chaque pixel.(mélange les 3 couleurs pour être le plus proche de la vraie couleur) L résultat final sera donc un ensemble de calcul des pixels, ce qui est souvent à l'origine du bruit électronique.

8 – Différences tailles de capteurs qui influent sur différents critères

Plus le capteur est grand plus c’est cher

Plus le capteur est grand plus la profondeur de champ diminue(profondeur de champ = zone de netteté de l’image, quand le capteur est grand on peut isoler un élément et mettre un flou arrière plan sur le reste car suffisamment net pour qu’on rende flou le reste) (Plus le capteur photo est grand, plus la zone de netteté peut être faible, c’est pourquoi les compacts – dont le capteur est très petit – ont toujours une zone de netteté qui est appréciable en photo de paysage mais moins pour les portraits et les photos d’enfants,)

Plus le capteur est grand plus ce flou est beau

Plus le capteur est grand plus la dynamique augmente(meilleur contraste, meilleur qualité dans les hautes lumières et zones ombragés) (photodiodes plus grandes donc plus sensibles, captent plus de lumière bruit numérique plus tardif, quand photodiodes petites moins de lumière signal electrique doit etre amplifié ce qui crée bruit numérique)

Plus le capteur est grand moins on zoome loin en gardant une bonne qualité(petit capteur, champ plus étroit, pour le meme nombre de pixel on cadre un plus grand champ avec grands capteurs que petit donc zoom mieux avec petit car pour avoir meme cadre avec grand capteur faut déjà zoomer et on perd donc en qualité pour etre au meme niveau et encore plus quand on veut zoom)

plus le capteur est grand, plus les optiques sont grosses et pesantes. (Plus la surface à éclairer est petite moins l’objectif est gros et viceversa, besoin de gros objectif pour capturer beaucoup de lumière)