- Exemple de sous réseau

Soit le réseau 192.168.2.0 de masque 255.255.255.0.

On souhaite le diviser en quatre sous réseaux.

Principe : Certains bits de la partie hôte vont être utilisés pour déterminer les sous réseau.

Combien ?

- 1 bit permet de créer 2 sous réseaux (0 ou 1).

- 2 bits = 2^2 = 4 sous réseaux.

Le nouveau Masque de sous réseau : 255.255.255.11000000

255.255.255.192

| Id réseau binaire | Id réseau en décimal |
| --- | --- |
| 192.168.2.00000000 S.R HÔTE | 192.168.2.0 |
| 192.168.2.01000000 | 192.168.2.64 |
| 192.168.2.10000000 | 192.168.2.128 |
| 192.168.2.11000000 | 192.168.2.192 |

- Notion CIDR

Définition : CIDR signifie Classless Inter-Domain Routing.

Intérêt : Faire face au manque d’adresses IPv4 qui offre théoriquement 4 milliards d’adresses IP (2^32).

Comment ? Dans le découpage en classe avec les masques classiques, de nombreuses adresses sont perdues.

Explication : Besoin de 300 adresses -> Classe B -> 65200 adresses perdues !

Méthode : Dissocier la classe de son masque de réseau. On peut utiliser une adresse de classe B avec un masque de classe C -> 256 réseaux de 254 hôtes.

Exemple : 10.54.23.0/18, 132.8.0.0/18 et 192.76.36.0/18 seront possibles.

- Déterminer l’adresse réseau

Methode : On applique la procédure AND entre le masque de sous réseaux et à l’adresse IP. Rappel : 1 AND 1 = 1, Les autres combinaisons = 0

Soit l’adresse 192.168.2.65 de masque 255.255.255.192

| Adresse IP | 192.168.2.65 |
| --- | --- |
| IP binaire | 192.168.2.01000001 |
| Masque de sous réseau | 255.255.255.11000000 |
| AND entre le masque et l’IP | 192.168.2.01000000 |
| Adresse Réseau | 192.168.2.64 |

- Déterminer les adresses de sous réseau

Exemple : Soit l’adresse IP 192.168.2.65 et le masque 255.255.255.224

| Adresse IP | 192.168.2.65 |
| --- | --- |
| Masque de sous réseau | 255.255.255.11100000 Partie réseau S.R HÔTE |
| 1er s.réseau | 192.168.2.00000000 -> 192.168.2.0 |
| 4ème s.réseau | Formule = (4*2^5) – 2^5 = 96 |
| Dernier s.réseau | 192.168.2.11100000 -> 192.168.2.224 |

- Table de routage

Approche : Pour router un paquet, les postes utilisent une table de routage.

Intérêt : Déterminer le prochain destinataire du paquet qui n’est pas forcément le destinataire final.

Syntaxe des lignes de la table de routage :

- IP du réseau de destination (ou IP d’un poste)

- Le masque de sous réseau correspondant à l’adresse

- IP du routeur (passerelle) qui est le premier routeur permettant de se diriger vers ce réseau.

- IP de l’interface réseau (carte) qui permet d’atteindre ce routeur.

Remarque : La route par défaut permet d’envoyer des données sur des réseaux inconnus.

- Règles pour le routage

Une adresse IP ne peut communiquer qu’avec une IP de son propre réseau –> La passerelle est toujours dans le même réseau que l’interface.

Chaque adresse IP appartient à un réseau déterminé par son masque.

L’interface et la passerelle peuvent être identique –> L’adresse de destination se trouve dans le même réseau.

Plusieurs routes vers un réseau : Choisir la route la plus courte, si égal –> Ecrire les 2 routes.

Exemple :

- Soit deux réseaux 10.0.0.0/8 et 172.16.0.0/16 reliés par un routeur R1.

Les deux interfaces de R1 sont 10.0.0.254 et 172.16.0.254.

On établit alors la table de routage.

| Adresse IP | Masque | Passerelle | Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 10.0.0.254 | 10.0.0.254 |
| 172.16.0.0 | 255.255.0.0 | 172.16.0.254 | 172.16.0.254 |
| 192.168.1.0 |  | 172.16.0.1 | 192.168.1.254 |

Pour communiquer avec les postes du réseau 10.0.0.0, de masque 255.0.0.0, le routeur doit atteindre la passerelle 10.0.0.254 en utilisant son interface 10.0.0.254.

Problème : Atteindre un réseau auquel mon routeur n’est pas relié.

Solution : Ajouter la passerelle à atteindre et l’interface utilisé pour rejoindre le réseau.