P.L.C.D. S.A.- 86, rue Jean Burger - 57070 Saint-Julien lès Metz – France 
Tél. +33 3.87.75.69.53- Fax +33 3.87.37.39.00 
Copyright © 2012 – PLCD Tous droits réservés

| Notice d’utilisation | Logiciel Pont Bascule - LPB Borne |
| --- | --- |

Sommaire

Sommaire	2

Installation Et première exécution	3

Gestion des badges	6

Déroulement d'une pesée	8

# Installation Et première exécution

Après l’installation du logiciel « LPB_Borne », ouvrez le fichier Parametres.ini qui se trouve dans le répertoire où est installé le logiciel.

Voici le contenu du fichier Parametres.ini

| Paramètre | Synopsis |
| --- | --- |
| GENERAL1 |  |
| CS | Mode client/serveur. Si = 0 alors on travaille en local, si = 1 alors on se connecte sur une base de données HyperFileSQL |
| Login | Login qui permet de se connecter à la base de données (Uniquement si CS = 1) |
| Pass | Mot de passe qui permet de se connecter à la base de données (Uniquement si CS = 1) |
| Serveur | Nom du serveur : Port du serveur (Exemple : Serveur:4900) (Uniquement si CS = 1) |
| Base | Nom de la base de données utilisé sur le serveur (Uniquement si CS = 1) |
| Nom | Nom de la société. Ne sert que si les informations d'une 2nde société sont renseignées dans GENERAL2 |
| GENERAL2 |  |
| CS | Mode client/serveur. Si = 0 alors on travaille en local, si = 1 alors on se connecte sur une base de données HyperFileSQL |
| Login | Login qui permet de se connecter à la base de données (Uniquement si CS = 1) |
| Pass | Mot de passe qui permet de se connecter à la base de données (Uniquement si CS = 1) |
| Serveur | Nom du serveur : Port du serveur (Exemple : Serveur:4900) (Uniquement si CS = 1) |
| Base | Nom de la base de données utilisé sur le serveur (Uniquement si CS = 1) |
| Nom | Nom de la société. Ne sert que si les informations d'une 1ère de société sont renseignées dans GENERAL1 |
| LECTEUR BADGE |  |
| Port | Numéro du port COM sur lequel est relié le lecteur de badge (si non présent mettre 0) |
| Vitesse | Vitesse de la communication en Bauds |
| Parite | Parité de la communication (0 = sans parité, 1 = parité paire, 2 = parité impaire) |
| Bit | Nombre de bits de la communication (7 ou 8) |
| Stop | Nombre de bits stop de la communication (0 = 1 bits, 1 = 1,5 bits, 2 = 2 bits) |
| Type_lecteur | Type de lecteur de badge raccordé 1 = ASTAG PRL578232G |
| IMPRIMANTE |  |
| Port | Numéro du port COM sur lequel est relié l'imprimante (si non présent mettre 0) |
| Vitesse | Vitesse de la communication en Bauds |
| Parite | Parité de la communication (0 = sans parité, 1 = parité paire, 2 = parité impaire) |
| Bit | Nombre de bits de la communication (7 ou 8) |
| Stop | Nombre de bits stop de la communication (0 = 1 bits, 1 = 1,5 bits, 2 = 2 bits) |
| Type_Imprimante | Type de lecteur de badge raccordé 1 = TG 2460 |
| MODULE IO |  |
| Port | Numéro du port COM sur lequel est relié l'imprimante (si non présent mettre 0) |
| Vitesse | Vitesse de la communication en Bauds |
| Parite | Parité de la communication (0 = sans parité, 1 = parité paire, 2 = parité impaire) |
| Bit | Nombre de bits de la communication (7 ou 8) |
| Stop | Nombre de bits stop de la communication (0 = 1 bits, 1 = 1,5 bits, 2 = 2 bits) |
| Type_Module | Type de lecteur de badge raccordé 1 = USB-X440 |
| PARAMETRES |  |
| Type programme | Type du programme 0 = Programme par défaut standard 1 = Mode 3 boutons (avec Transfert, Chargement, Livraison) 2 = Programme par défaut avec mode chargement et tarage (D410 en Net pour la com) |
| MDP | Mot de passe qui permet de quitter l'application |
| Fournisseur | Permet de changer le logo de la société qui vend LPB |
| Type_Acces | Type d'accès possible sur la borne (1 = par badge uniquement, 2 = par immatriculation uniquement, 0 = les 2) |
| Indicateur | Spécifie quel indicateur la borne doit utiliser pour lire le poids. Si non renseigné alors le logiciel sélectionne automatiquement l'indicateur dont la borne est le propriétaire |
| Affichage_poids_bloque | Désactive l'affichage du poids sur la borne tant qu'aucun camion n'est identifié (0 = poids visible tout le temps, 1 = visible quand le camion est identifié) |
| Nombre ticket | Nombre de tickets imprimés à la fin d’une pesée |
| Seuil poids nouveau camion | Seuil sous lequel on repasse sur la page d’accueil quand le camion quitte le pont bascule |
| Lecture poids | Indique si le logiciel LPB_Borne doit lire le poids au niveau des ports de communication. Permet de désactiver la lecture à partir de LPB_Borne même si la configuration au niveau de LPB pour l’indicateur est renseignée de manière à ce que la borne lise le poids |
| Lance programme lecture poids annexe | Exécute ou non le logiciel annexe pour la lecture du poids. Ce logiciel utilise les mêmes paramètres (aussi bien au niveau des fichiers Parametres.ini que dans la config LPB) que tous les logiciels LPB, et on peut lui renseigner 2 bases de données pour qu’il puisse écrire le poids dans les 2 BDD. |
| Type_Impression | Si ce paramètre est à 1 alors on imprime au format ticket en utilisant le modèle d'impression au format portrait et en passant par le driver Windows. Utilisez pour les imprimante EPSON TM-U220. |
| Mode_Camera | Si ce paramètre est à 1 alors un bouton apparaît sur la page d'accueil pour activer le scanner. Lors de l'appui sur ce bouton on ferme le contact S3 pendant X secondes. |
| Duree_Camera | Nombre de seconde pendant lesquelles le contact S3 est fermé. |
| PTRA | Poids Total Roulant Autorisé. Ce paramètre est utilisé lorsque le badge est en mode Chargement. Si le poids de la première pesée + la consigne dépassent le PTRA alors un message d'erreur apparaît. |

Si le module IO est renseigné alors, un contact (le contact S1) est fermé pendant 1s afin d'ouvrir une barrière à la fin du pesage d’un camion.

Lancez ensuite le logiciel "LPB_Borne". La fenêtre suivante apparaît en fonction de vos paramètres :

# Gestion des badges

La gestion des badges se réalise sur le logiciel "LPB".

Le bouton Nouveau permet de créer un nouveau badge. Remplissez les champs puis cliquez sur Sauvegarder.

Pour mettre à jour les informations d’un badge, il suffit de le sélectionner, modifier les champs concernés puis cliquer sur Sauvegarder.

Le bouton Supprimer efface le badge sélectionné.

Un badge peut être permanent ou non. Si le badge n'est pas permanent alors, à la fin de son cycle de pesée, celui ci sera supprimé des badges.

Si une information doit être sélectionnée par le chauffeur sur la borne, au moment où il se pèse, alors cliquez sur la loupe puis sélectionnez "Sélection sur borne" dans la liste déroulante.

Si une information doit être saisie par le chauffeur sur la borne, au moment où il se pèse, alors cliquez sur la loupe puis sélectionnez "Saisie sur borne" dans la liste déroulante.

Si les badges sont utilisés pour effectuer des tournées alors, dans l'onglet général 3, renseignez le nombre de tournées max par jour que le camion peut réaliser. Si ce champ est à 0 alors le camion peut se peser autant de fois qu'il veut.

Pour activer le mode chargement, cochez la case "Mode chargement" dans l'onglet général 3. Si la consigne est à 0 alors le chauffeur devra la renseigner au niveau de la borne. Si elle est renseignée au niveau du badge le chauffeur n'a rien à saisir.

# Déroulement d'une pesée

Lorsque le chauffeur se présente à la borne, celui ci scanne son badge.

On va alors récupérer toutes les informations relatives au badge (raison sociale, client, produit, camion, chauffeur, ....). Si une information est manquante alors, on demande au chauffeur de renseigner le produit à l'aide de l'écran tactile.

Une fois toutes les informations renseignées, on effectue la pesée. Si le camion est en simple pesée (tare du camion connu), on édite un ticket récapitulatif. Si le camion est en double pesée, alors le ticket n'est imprimé qu'au moment de la seconde pesée.

Une fois la pesée du camion complètement fini (simple ou double), on supprime le badge de la base de données si celui ci n'est pas "permanent".

Exemple de fenêtre si l'opérateur doit renseigner une information sur la borne :