Activité Transport par Canalisation

Division Exploitation

Direction Technique

RAPPORT DE MISSION

Objet : Test d’éclatement de la manchette du GG1/42"

Lieu		CC5 – Kenenda

Période		du 03 au 05 Avril 2017

Mission effectuée par :

- Mr. ALLOUTI Mustapha		          PIM/MTN

- Mr. HEBBACHE Nasr Eddine	          TEC/EXL

- Mr. HAFIFI Mansour Abdellah	          DRC/MTN

- Mr. ZAHAF Mohamed                           DRC/MTN

Objet de la mission :

Suite à la fuite survenu sur le gazoduc GG1/42" au niveau du PK 274.3 le 10 Mars 2017, plusieurs manchettes ont été remplacées, une mission conjointe entre les Directions PIM, TEC/EXL et DRC a été programmée à partir du 03 Avril 2017 en égard d’effectuer un test hydrostatique sur une baïonnette corrodée d’environ 6 mètres composée de la manchette n°18140 (2.5 mètres) et la manchette n°18150 (3 mètres).

Ce test a pour but de dévoiler la pression d’éclatement de cette baïonnette corrodée et notamment le défaut le plus vulnérable.

Déroulement de la mission :

- Journée du 03 Avril 2017 :

Inspection de la manchette

L’équipe d’inspection composée de 03 agents (PIM, TEC/EXL & DRC) ont procédé à l’inspection des corrosions potentiellement dangereuses qui sont du nombre de douze (12) comme indiqué dans l’Annexe.

- Journée du 04 Avril 2017 :

Soudage & remplissage de la baïonnette

L’équipe de la Direction DRC a entamé la préparation des chanfreins et le soudage des têtes d’essai, suivi du remplissage et du déplacement de la baïonnette vers l’assiette ou se déroulera l’essai hydrostatique.

- Journée du 05 Avril 2017 :

Réalisation de l’essai hydrostatique

Elévation de la pression progressivement par pallier de 10 bar, jusqu’à éclatement à une pression égale à 121 bar, et cela au niveau du Cluster n°04 avec apparition de plusieurs petites fissurations (Voir Annexe).

Résultats d’inspection sur site :

| Identification | Dist. au joint n°18150 (m) | Profondeur Max (%) | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CL 01 | - 1.40 | 64.5 | 375 | 317 |
| CL 02 | - 0.90 | 72.8 | 400 | 820 |
| CL 03 | 0.02 | 50 | 385 | 275 |
| CL 03 bis | 1.10 | 29 | 180 | 130 |
| CL 04 | 1.65 | 58.3 | 405 | 690 |
| CL 05 | 2.32 | 51 | 248 | 374 |
| CL 06 | 1.96 | 38.5 | 155 | 215 |
| CL 07 | 1.47 | 34.3 | 280 | 545 |
| CL 08 | 1.29 | 60.4 | 140 | 330 |
| CL 09 | 0.82 | 43.7 | 205 | 750 |
| CL 10 | - 4.92 | 27 | 195 | 304 |
| CL 11 | - 4.40 | 20.8 | 180 | 152 |

Epaisseur mesurée : 12.20 mm.

Cluster n°01 & n°02

Cluster n°03, 03 bis & n°04

| Cluster n°05 & n°6 |  |
| --- | --- |
| Cluster n°07 & n°08 | Cluster n°09 |

| Cluster n°10 & n°11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Corrosion sur les joints spiraux |  |  |

| Eclatement du Cluster n°04 à 121 bar | Cluster n°04 après éclatement |
| --- | --- |
| Evolution de la pression en fonction du temps |  |

| Apparition de fissures suite aux sollicitations engendrées par la pression du test hydrostatique |  |
| --- | --- |