Compte-rendu ER2

Emetteur récepteur audio

Transmission Infra Rouge

NGO Cao Tien, David

Amine

Mr Lancelin

&

Mme Rider

Année 2017

Sommaire

Introduction

I – Partie émettrice

1) Recherches sur le générateur de signal triangulaire et sur le modulateur MIC

2) Simulation sous Proteus ISIS

3) Réalisation sur la maquette

II – Partie réceptrice

- Choix du montage

2) Simulation sous Proteus ISIS

3) Réalisation sur la maquette

Conclusion

Annexe

INTRODUCTION

Pour ce deuxième semestre, en TP de ER2, on nous a chargé de réaliser un émetteur et un récepteur audio capable de recevoir des transmissions audio par Infra Rouge sur une maquette. Pour cela, on a commencé par chercher comment réaliser un générateur de signaux triangulaires sur Internet et les composants à utiliser, puis on a fait une simulation avec le logiciel ISIS et par la suite, on a réalisé le montage sur une maquette. Ensuite, on a réalisé le récepteur en effectuant les mêmes étapes.

Comment réalise-t-on un émetteur et un récepteur audio ?

Dans un premier temps, nous étudierons la partie émettrice audio puis dans un second temps, nous verrons la partie réceptrice audio.

I – Partie émettrice

- Recherches sur le générateur de signal triangulaire et sur le modulateur MIC

La première étape consiste à créer un signal triangulaire grâce à un générateur triangulaire, après une recherche sur internet, on trouve ce montage :

Les composants à utiliser sont : un amplificateur LM6172 (double AOp), 4 résistances E24 ¼ W, un transistor TEC BS 170.

Ensuite, on y ajoute un modulateur MIC, pour cela, on a besoin d’un amplificateur TL081, d’un générateur de signal sinusoïdal, de 2 résistances, d’une diode 1N4148 et d’une diode IR.

- Simulation sous Proteus ISIS

Cette étape consiste à reproduire le montage grâce au logiciel ISIS et vérifier si on a bien les signaux carrés en Vs1 et signaux triangulaires en Vs2.

Pour trouver les valeurs des résistances R1, R2 et R3:

Avec la formule : VH=R1R2Vsat

On trouve : R1=VHR2Vsat

Sachant que Vsat = 12 V = 12.103 mV et VH = 550 mV

R2=4,3 kΩ=4,3.103Ω

R1=550.12.1034,3.103=550.4,3.10312.103=197,083 ≈200 Ω

Ensuite on passe à R3 :

f=R24.R1.R3.C

Sachant que C = 15 nF = 15.10-9 F  et  f = 95 kHz = 95.103Hz

R3=R24.R1.f.C=4,3.1034.2.102.95.103.15.10-9=4,34.2.95.15107=3771,93 Ω

R3 ≈ 3,8 kΩ

- Réalisation sur la maquette

Pour réaliser la maquette, nous avons utilisé les composants suivants :

II – Partie réceptrice

- Choix du montage

- Simulation sous Proteus ISIS

- Réalisation sur la maquette

ANNEXES

http://electronique.aop.free.fr/AOP_sature/10_triangle.html